МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Кафедра автоматизованих систем управління

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до бакалаврської кваліфікаційної роботи на тему:

«Програмно-апаратний комплекс децентралізованого моніторингу рухомих об'єктів на основі енергоефективної технології LoRa»

«Hardware and Software System for Decentralized Monitoring of Moving Objects Based on Energy-Efficient LoRa Technology»

Студента гр.ОІ-42		     	Михайло ДРОБОТ

(шифр групи)               (підпис)                                      (прізвище, ініціали)

Керівник роботи

к.т.н., доц., Юрій ПЕЛЕХ

(підпис) 	 (прізвище, ініціали)

Відповідальний

за нормоконтроль			     к.т.н., доц., Ярослав КОВІВЧАК

(підпис) 	 (прізвище, ініціали)

Консультант із захисту

англійською мовою	        	                 к.т.н., доц., Анастасія ДОРОШЕНКО

(підпис) 	 (прізвище, ініціали)

Допущено до захисту:

Завідувач кафедри					д.т.н., проф., Василь ТЕСЛЮК

(підпис) 	 (прізвище, ініціали)

2026 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Інститут 	комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра 	автоматизованих систем управління

Спеціальність 	122 Комп`ютерні науки

Освітньо-професійна програма 	Комп’ютерні науки (Обчислювальний інтелект смарт-систем)

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедри АСУ

Василь ТЕСЛЮК

«08» травня 2026 р.

ЗАВДАННЯ

на кваліфікаційну роботу студента групи ОІ-42

Михайло ДРОБОТ

- Тема роботи: «Програмно-апаратний комплекс децентралізованого моніторингу рухомих об'єктів на основі енергоефективної технології LoRa», затверджена наказом по університету від 07.05.2026р. №1611-4-06

- Термін подання закінченої роботи 1 червня 2026 року

- Вихідні дані до роботи: література за тематикою LPWAN-мереж та автономних геоінформаційних систем, вимоги до системи моніторингу з криптозахистом, нормативні документи та методичні рекомендації.

- Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити):

Вступ – доцільність теми. Аналіз предметної області та огляд LPWAN-технологій. Обґрунтування елементної бази, протоколів і методів криптозахисту. Проєктування архітектури Mesh-мережі та маршрутизації. Реалізація програмно-апаратного комплексу з офлайн-картографією та його експериментальне дослідження.

- Перелік графічного матеріалу: UML-діаграма прецедентів, діаграми С4, схема IoT-архітектури комплексу, об'єктна модель даних, фотографії апаратного вузла, скріншоти картографічного інтерфейсу додатка, презентація.

- Перелік програмних продуктів, які належить використати в процесі розроблення роботи (проекту): Android Studio, VS Code (ESP-IDF фреймворк), Git/GitHub, Java (Android SDK), C (стандарт C99), FreeRTOS kernel, Mbed TLS (AES-128 API), MapsForge, OpenAndroMaps (векторні геодані), esptool.py.

- Консультанти із зазначенням розділів роботи кожного

| Найменування розділу | Консультант | Завдання видав |  | Завдання прийняв |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | підпис | дата | підпис | дата |
| Основна частина | к.т.н., доц.,Юрій ПЕЛЕХ |  |  |  |  |
| Реферат англійською мовою | к.т.н., доц., Анастасія ДОРОШЕНКО |  |  |  |  |

- Дата видачі завдання		08.05.2026

Керівник			к.т.н., доц., Юрій ПЕЛЕХ

(підпис)                      	       (посада, прізвище, ініціали)

Завдання прийняв до виконання

(підпис студента)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| № з/п | Назва етапів роботи | Термін виконання етапів роботи | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналіз предметної галузі, огляд LPWAN-технологій та наукових джерел | 20.04 – 24.04 | виконано |
| 2 | Постановка задачі, проєктування архітектури та протоколу передачі даних | 25.04 – 03.05 | виконано |
| 3 | Вибір апаратної платформи (ESP32, LILYGO TTGO LoRa32) та стеку технологій | 04.05 – 08.05 | виконано |
| 4 | Реалізація вбудованого ПЗ мікроконтролера (ESP-IDF, FreeRTOS, бінарний протокол) | 09.05 – 14.05 | виконано |
| 5 | Реалізація механізмів шифрування AES-128 та Mesh-маршрутизації | 15.05 – 19.05 | виконано |
| 6 | Розроблення мобільного додатка Android з офлайн-картами MapsForge | 20.05 – 24.05 | виконано |
| 7 | Інтеграційне тестування системи, налагодження BLE-каналу | 25.05 – 26.05 | виконано |
| 8 | Натурні випробування, вимірювання та формулювання висновків | 27.05 – 29.05 | виконано |
| 9 | Оформлення пояснювальної записки | 30.05 – 07.06 |  |
| 11 | Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи | 10.06.2026 |  |

Студент 	Михайло ДРОБОТ

Керівник роботи 	Юрій  ПЕЛЕХ

АНОТАЦІЯ

Дробот М.І. Програмно-апаратний комплекс децентралізованого моніторингу рухомих об'єктів на основі енергоефективної технології LoRa. – Бакалаврська кваліфікаційна робота. – Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2026.

Бакалаврська робота присвячена розробленню програмно-апаратного комплексу для децентралізованого моніторингу та криптографічного захисту просторових даних рухомих об'єктів без використання стільникової інфраструктури. Актуальність роботи зумовлена інфраструктурною залежністю та високим енергоспоживанням традиційних GSM-трекерів в екстремальних умовах.

Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, переліку використаних джерел та додатків. У першому розділі проаналізовано предметну область, існуючі LPWAN-технології та сформульовано вимоги до системи. Другий розділ присвячено алгоритмічному забезпеченню децентралізованої маршрутизації, захисту даних і проєктуванню архітектури. У третьому розділі описано реалізацію вбудованого ПЗ та мобільного додатка Android з офлайн-картами MapsForge. У четвертому розділі наведено результати польових випробувань, що підтвердили дальність зв'язку до 8.5 км та автономність вузла понад 7 годин.

Загальний обсяг роботи становить 102 сторінки, містить 9 рисунків, 6 таблиць, 3 додатки та 25 джерел літератури.

Ключові слова: децентралізований моніторинг, IoT, LoRa, ESP32, FreeRTOS, Android, MapsForge, офлайн-карти, шифрування AES-128, Mesh-мережа.

ABSTRACT

Drobot M.I. Hardware and Software System for Decentralized Monitoring of Moving Objects Based on Energy-Efficient LoRa Technology. – Bachelor's Qualification Work. – Lviv Polytechnic National University, Lviv, 2026.

The bachelor's qualification work focuses on developing a hardware and software system for decentralized monitoring and cryptographic protection of spatial data of moving objects without cellular infrastructure. The relevance is due to the infrastructure dependence and high power consumption of traditional GSM trackers in extreme conditions.

This bachelor's qualification work consists of an introduction, four chapters, conclusions, references, and appendices. The first chapter analyzes the subject domain, LPWAN technologies, and system requirements. The second chapter is devoted to algorithmic support for decentralized routing, data protection, and architecture design. The third chapter describes the implementation of the firmware and the Android mobile app with MapsForge offline maps. The fourth chapter presents field trial results, confirming a communication range of up to 8.5 km and node autonomy of over 7 hours.

The total volume of the work is 102 pages, containing 9 figures, 6 tables, 3 appendices, and 25 references.

Keywords: decentralized monitoring, IoT, LoRa, ESP32, FreeRTOS, Android, MapsForge, offline maps, AES-128 encryption, mesh network.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ	9

ВСТУП	11

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ	14

1.1. Характеристика предметної області	14

1.2. Огляд сучасних підходів та рішень	15

1.2.1. Аналіз технологій LPWAN та стандарту LoRa	15

1.2.2. Вибір апаратної платформи та архітектури системи	15

1.2.3. Особливості застосування операційних систем реального часу (RTOS)	15

1.2.4. Методи криптографічного захисту в мережах з низькою пропускною здатністю	16

1.2.5. Аналіз спеціалізованих програмних комплексів ситуаційної обізнаності	16

1.2.6. Синтез та висновки до підрозділу	17

1.3. Системний аналіз задачі	17

1.4. Етичні, правові та регуляторні аспекти	19

1.5. Постановка задачі та формулювання вимог	20

1.5.1. Формальна постановка задачі	20

1.5.2. Вхідні та вихідні дані	20

1.5.3. Функціональні та нефункціональні вимоги	21

1.5.4. Обмеження та критерії успіху	21

1.5.5. Опис прецедентів (Use Case)	22

1.6. Висновки до розділу 1	24

РОЗДІЛ 2. ПРОЄКТУВАННЯ ПРОГРАМНО-АПАРАТНОГО КОМПЛЕКСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО МОНІТОРИНГУ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ LORA	25

2.1. Вибір методів, технологій та засобів реалізації	25

2.2. Математичне та алгоритмічне забезпечення	26

2.2.1. Математична модель оброблення порядкових номерів	26

2.2.2. Алгоритм децентралізованої маршрутизації (Mesh Relay)	27

2.2.3. Алгоритм криптографічного перетворення та управління ключами	28

2.3. Архітектурна модель системи та розподіл задач на багатоядерній платформі	29

2.3.1. Контекстна модель системи (C4 Level 1)	30

2.3.2. Контейнерна архітектура системи (C4 Level 2)	31

2.3.3. Компонентна модель та розподіл ядер (C4 Level 3)	32

2.3.4. Моделювання динамічної поведінки та наскрізного циклу обміну даними	34

2.4. Структури даних та логіка їх оброблення	36

2.4.1. Опис сутностей та атрибутів	37

2.4.2. Моделі даних (сховище даних, бази даних)	37

2.4.3. ER-діаграма об'єктної моделі	38

2.4.4. Логіка оброблення запитів та даних (ETL)	38

2.5. Механізми обміну даними та інтеграції системи	39

2.6. Інтерфейс користувача та взаємодія з системою	40

2.6.1. Структура інтерфейсу та сценарії користувача	40

2.6.2. Візуалізація інтерфейсу	41

2.7. Висновки до розділу 2	42

РОЗДІЛ 3. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМНО-АПАРАТНОГО РІШЕННЯ	44

3.1. Опис технологій та інструментів розробки	44

3.2. Структура проєкту та організація вихідного коду	45

3.2.1. Організація репозиторію вбудованого ПЗ	45

3.2.2. Організація репозиторію мобільного додатка	46

3.3. Реалізація ключових модулів та алгоритмів	47

3.3.1. Серіалізація та пакування геоданих (Android / Java)	47

3.3.2. Криптографічний модуль (ESP-IDF / C)	48

3.3.3. Багатозадачність та управління радіоефіром (FreeRTOS)	49

3.4. Дані та їх підготовка	49

3.5. Апаратна частина	50

3.6. Опрацювання виняткових ситуацій та забезпечення надійності	52

3.7. Розгортання системи	53

3.8. Тестування програмного забезпечення	54

3.9. Висновки до розділу 3	56

РОЗДІЛ 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ	57

4.1. Мета та методика експерименту	57

4.2. Тестові дані та сценарії випробувань	58

4.3. Сценарії натурних випробувань комплексу	59

4.4. Результати експериментальних досліджень	61

4.4.1. Дослідження радіопокриття та коефіцієнта доставки пакетів (PDR)	61

4.4.2. Аналітичне дослідження профілю енергоспоживання та інтегральної автономності	62

4.4.3. Оцінка швидкодії та використання пам'яті мобільним терміналом	65

4.5. Порівняльний аналіз із базовими рішеннями (Baseline Evaluation)	65

4.6. Практична оцінка ергономіки та стабільності (User Journey & Stability)	66

4.7. Моніторинг експлуатаційної надійності та температурних режимів	67

4.8. Висновки до розділу 4	68

ВИСНОВКИ	69

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	71

ДОДАТКИ	74

Додаток А. Лістинг коду вбудованого програмне забезпечення мікроконтролера ESP32 (мовою С)	74

Додаток Б. Програмне забезпечення мобільного додатка Android (мовою Java)	85

Додаток В. Додаткові графічні та апаратні матеріали комплексу	101

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

API – Application Programming Interface (прикладний програмний інтерфейс)

AES – Advanced Encryption Standard (передовий стандарт симетричного шифрування)

BLE – Bluetooth Low Energy (технологія бездротового зв'язку з низьким енергоспоживанням)

BOD – Brownout Detector (апаратний детектор падіння напруги мікроконтролера)

CRC – Cyclic Redundancy Check (циклічний надлишковий код / контрольна сума)

CSS – Chirp Spread Spectrum (лінійна частотна модуляція)

DTO – Data Transfer Object (об'єкт перенесення даних)

ETL – Extract, Transform, Load (процес вилучення, перетворення та завантаження даних)

GATT – Generic Attribute Profile (універсальний профіль атрибутів Bluetooth)

GNSS – Global Navigation Satellite System (глобальна навігаційна супутникова система)

GPIO – General-Purpose Input/Output (інтерфейс введення-виведення загального призначення)

GPS – Global Positioning System (глобальна система позиціювання)

GSM – Global System for Mobile Communications (глобальний стандарт цифрового стільникового зв'язку)

IDE – Integrated Development Environment (інтегроване середовище розробки)

IPC – Inter-Process Communication (межпроцесорна / міжзадачна взаємодія)

IoT – Internet of Things (Інтернет речей)

LDO – Low-Dropout Regulator (лінійний стабілізатор напруги з низьким падінням)

LPWAN – Low-Power Wide-Area Network (енергоефективна мережа дальнього радіусу дії)

LTE – Long-Term Evolution (стандарт бездротової високошвидкісної передачі даних)

NMEA – National Marine Electronics Association (стандартизований текстовий протокол навігаційних даних)

NVS – Non-Volatile Storage (енергонезалежне сховище даних мікроконтролера)

P2P – Peer-to-Peer (децентралізована комп'ютерна або радіомережа)

PDR – Packet Delivery Ratio (коефіцієнт успішної доставки пакетів даних)

RAM – Random Access Memory (оперативна пам'ять)

SF – Spreading Factor (фактор розширення спектра LoRa)

SoM – System on Module (електронний модуль, що поєднує основні компоненти комп'ютера / контролера)

SPI – Serial Peripheral Interface (послідовний синхронний інтерфейс периферійних пристроїв)

SRAM – Static Random Access Memory (статична оперативна пам'ять мікроконтролера)

TWDT – Task Watchdog Timer (сторожовий таймер контролю задач операційної системи)

UI / UX – User Interface / User Experience (інтерфейс користувача та користувацький досвід)

ОСРЧ – Операційна система реального часу

ВСТУП

Актуальність теми. Сучасний контекст використання систем позиціювання та моніторингу рухомих об'єктів виявляє їхню критичну вразливість — повну інфраструктурну залежність від базових станцій стільникового зв'язку (GSM/LTE). В умовах проведення пошуково-рятувальних операцій, стихійних лих або тактичного моніторингу в зонах, де комунікаційна інфраструктура відсутня чи навмисно знищена, використання класичних GPS-трекерів стає неможливим [1, 2]. Крім того, традиційні пристрої характеризуються швидким виснаженням елементів живлення через застосування енергозатратних широкосмугових протоколів передачі даних для трансляції коротких телеметричних пакетів [3, 4]. Вирішення цієї проблеми лежить у площині застосування енергоефективних технологій класу LPWAN, зокрема LoRa, що дає змогу створювати автономні децентралізовані Mesh-мережі [5, 6]. Розроблення програмно-апаратного комплексу, здатного функціонувати в умовах радіоелектронних завад, без серверної підтримки, з використанням офлайн-картографії та наскрізного криптографічного захисту, є надзвичайно актуальним інженерним завданням [7, 8, 9].

Мета роботи: розроблення програмно-апаратного комплексу для децентралізованого відстеження координат рухомих об'єктів у реальному часі без використання стільникової інфраструктури.

Об’єктом дослідження є процеси збору та децентралізованої передачі геопросторових даних в автономних бездротових мережах.

Предметом дослідження є методи побудови енергоефективних Mesh-мереж на базі технології LoRa, алгоритми оптимізації, бінарної серіалізації та криптографічного захисту телеметричних даних.

Завдання дослідження:

- Проаналізувати предметну область, недоліки існуючих рішень та сформулювати технічні вимоги до комплексу автономного моніторингу.

- Спроєктувати програмно-апаратну архітектуру децентралізованої системи з використанням двокомпонентної моделі (мобільний термінал + апаратний радіомодуль).

- Розробити оптимізований бінарний протокол передачі геоданих фіксованого розміру для мінімізації навантаження на радіоефір.

- Реалізувати вбудоване програмне забезпечення мікроконтролера з підтримкою багатозадачності, апаратного шифрування та управління трансивером LoRa.

- Створити спеціалізований мобільний додаток (Android) для збору телеметрії, агрегації даних через Bluetooth та візуалізації тактичної обстановки на векторизованих офлайн-картах.

- Провести експериментальне дослідження розробленого комплексу в натурних умовах для оцінки дальності зв'язку, надійності алгоритму ретрансляції та загального енергоспоживання вузлів.

Методологія та інструментарій. Під час виконання роботи використано методи цифрової передачі (модуляція LoRa для завадостійкого зв'язку) , геоінформаційні методи (математична нормалізація та масштабування GPS-координат) , методи захисту інформації (апаратне симетричне шифрування AES-128 у режимі ECB/CBC) , а також методи децентралізованої маршрутизації (алгоритм лавинного розповсюдження Controlled Flooding). Реалізацію здійснено з використанням мов програмування C99 та Java, фреймворків ESP-IDF, Android SDK, операційної системи FreeRTOS , криптографічної бібліотеки Mbed TLS та картографічного рушія MapsForge.

Практична цінність одержаних результатів. Практична цінність результатів полягає у створенні готового до експлуатації прототипу програмно-апаратного комплексу децентралізованого моніторингу, здатного функціонувати в умовах відсутності або нестабільної роботи класичної мережевої інфраструктури.

Основні результати, що становлять практичну цінність:

Забезпечення автономного моніторингу в зонах без стільникового покриття (тактичне застосування, пошуково-рятувальні операції у важкодоступній місцевості, логістика).

Реалізація наскрізного криптографічного захисту телеметрії на базі симетричного алгоритму шифрування, що запобігає перехопленню просторових координат.

Розроблення 16-байтного бінарного протоколу серіалізації даних, що оптимізує навантаження на радіоефір і сприяє тривалій автономній роботі пристроїв.

Створення мобільного додатка для ОС Android із підтримкою автономних векторних офлайн-карт на базі двигуна MapsForge. Запропонована архітектура програмного забезпечення може слугувати базовим модулем для проєктування інших IoT-рішень.

Економічна доцільність розробленого комплексу обґрунтовується суттєвим зниженням капітальних та операційних витрат. Мінімізація початкових вкладень досягається завдяки використанню доступної мікроконтролерної бази, що робить апаратні вузли значно дешевшими за спеціалізовані комерційні аналоги. Водночас регулярні експлуатаційні витрати зведено практично до нуля: трансляція даних у відкритому радіочастотному спектрі LoRa виключає абонентську плату операторам зв'язку, а децентралізована Mesh-архітектура усуває потребу в оренді хмарних серверів. У сукупності це робить запропоноване рішення фінансово вигідним інструментом для швидкого розгортання моніторингових мереж із мінімальним бюджетом.

АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Характеристика предметної області

Сучасний етап розвитку Інтернету речей (IoT) охоплює критично важливий сегмент - системи моніторингу рухомих об'єктів у логістиці, пошуково-рятувальних та тактичних операціях, де часто відсутня традиційна мережева інфраструктура [1, 5]. Актуальність даного дослідження зумовлена критичними недоліками існуючих комерційних GSM/LTE-трекерів. Їхньою головною проблемою є повна інфраструктурна залежність: в умовах стихійних лих або військових дій централізована мережа базових станцій часто виявляється знищеною або недоступною, що робить моніторинг неможливим [2]. Крім того, використання стільникових мереж для передачі коротких телеметричних пакетів призводить до швидкого виснаження акумуляторних батарей [1] та створює регулярне фінансове навантаження через оплату трафіку операторам. Ефективною альтернативою є децентралізовані мережі класу LPWAN, зокрема стандарт LoRa, що здатний забезпечувати зв'язок на відстанях до 15–20 км на відкритій місцевості за умов мінімального енергоспоживання [3].

Проблема, що вирішується в цій роботі, полягає у створенні автономного програмно-апаратного комплексу моніторингу, здатного функціонувати в умовах повної ізоляції від інтернету. Децентралізований підхід дає змогу розгорнути Mesh-мережу, де кожен пристрій виступає ретранслятором, гарантуючи живучість системи в екстремальних умовах [4, 5]. Розвиток таких комплексів має стратегічне значення для безпеки персоналу та забезпечення надійної телеметрії як у безлюдній місцевості, так і в умовах щільної міської забудови [4].

Огляд сучасних підходів та рішень

Аналіз технологій LPWAN та стандарту LoRa

Для автономного моніторингу на значні відстані найчастіше застосовуються технології LPWAN. Згідно з дослідженнями [3], стандарти NB-IoT та Sigfox мають суттєвий недолік для систем аварійного призначення - інфраструктурну централізованість (залежність від базових станцій). Натомість стандарт LoRa дає змогу будувати повністю децентралізовані автономні мережі. Аналіз фізичного рівня LoRa [4] доводить, що використання високих значень фактора розширення (SF10-SF12) забезпечує демодуляцію сигналів до 20 дБ нижче рівня теплового шуму (чутливість до -148 дБм). Однак експоненційне зростання часу перебування пакета в ефірі (Time-on-Air) за таких налаштувань вимагає жорсткої мінімізації корисного навантаження, що робить доцільним розробку спеціалізованого 16-байтного бінарного протоколу.

Вибір апаратної платформи та архітектури системи

Аналіз апаратних платформ для автономних систем [7, 10] демонструє перевагу ESP32 над архітектурами AVR (Arduino) та ARM Cortex-M (STM32) для створення складних тактичних комплексів. Ключовим фактором є наявність двох обчислювальних ядер (Xtensa LX6) та апаратного криптографічного прискорювача. Це дає змогу реалізувати асиметричну багатозадачність: Ядро 0 повністю обслуговує стек Bluetooth для зв'язку зі смартфоном, тоді як Ядро 1 фокусується на управлінні трансивером LoRa та миттєвому симетричному шифруванні трафіку (AES-128) без створення обчислювальних затримок.

Особливості застосування операційних систем реального часу (RTOS)

Відмова від монолітної архітектури (Super-loop) на користь ОСРЧ FreeRTOS [11] забезпечує строгу детермінованість системи. Використання подієво-орієнтованої моделі з апаратними перериваннями замість постійного опитування (Polling) кардинально оптимізує енергоспоживання. Для безпечної роботи в умовах двоядерної архітектури застосовуються механізми міжпроцесорної взаємодії [11]: потокобезпечні черги для передачі пакетів між ядрами та м'ютекси для уникнення стану гонитви при доступі до криптографічного блоку.

Методи криптографічного захисту в мережах з низькою пропускною здатністю

Аналіз систем на кшталт Meshtastic [8] виявляє неефективність серіалізованих форматів (Protocol Buffers) у LoRa-мережах через надмірне збільшення розміру пакета. Водночас застосування асиметричної криптографії на кінцевих вузлах LPWAN призводить до колапсу каналу [9]. Оптимальним рішенням є симетричне шифрування за стандартом AES-128, розмір блоку якого (16 байт) ідеально збігається з мінімізованим корисним навантаженням. Для вирішення проблеми безпечного управління ключами використовується функція формування ключа (KDF) на базі криптографічного хешування SHA-256 [9]. Це дає змогу генерувати сесійний ключ із парольної фрази через локальний Bluetooth-канал без необхідності його передачі у відкритому радіоефірі.

Аналіз спеціалізованих програмних комплексів ситуаційної обізнаності

Світовим стандартом ситуаційної обізнаності є ATAK [12], проте він орієнтований на IP-інфраструктуру та потребує використання TAK-серверів. Автономне застосування ATAK ускладнене необхідністю залучення сторонніх радіомодемів та спеціалізованих програмних плагінів.

Більш наближеним до теми дослідження є проект Meshtastic [8], що використовує LoRa для побудови Mesh-мереж. Проте його універсальність зумовлює використання надлишкових протоколів серіалізації (наприклад, Protocol Buffers), що збільшує розмір пакетів та обчислювальне навантаження. Це робить Meshtastic менш енергоефективним порівняно з вузькоспеціалізованими рішеннями, орієнтованими на мінімальний час перебування в ефірі. Порівняння цих підходів наведено в табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Порівняння підходів до побудови систем моніторингу

| Параметр порівняння | GSM/LTE Трекери | ATAK (з плагінами) | Meshtastic | Пропонований комплекс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральний вузол | Потрібен (БС) | Потрібен (TAK Server) | Відсутній | Відсутній |
| Протокол передачі | HTTP/MQTT | CoTAK/UDP | Protobuf (надлишковий) | Оптимізований бінарний |
| Складність налаштування | Низька | Дуже висока | Середня | Низька (Plug-and-play) |
| Енергоефективність | Низька | Низька (навантаження Тлф) | Середня | Максимальна (16 байт пакет) |
| Захист даних | На рівні мережі | Програмний (TLS) | AES-128/256 | Апаратний AES-128 (ESP32) |
| Робота повністю офлайн | Неможлива | Обмежена | Повна | Повна (офлайн-карти) |

Синтез та висновки до підрозділу

Проведений аналіз підтверджує наявність технічної прогалини: існуючі рішення є або інфраструктурно залежними (ATAK), або енергетично неефективними через універсальність протоколів (Meshtastic). Це обґрунтовує необхідність розроблення вузькоспеціалізованого програмно-апаратного комплексу з власним 16-байтним бінарним протоколом та клієнтським Android-додатком, оптимізованим для роботи з офлайн-картографією.

Системний аналіз задачі

Системний аналіз предметної області визначає широке коло ключових стейкголдерів, до яких належать користувачі, що потребують надійного моніторингу в умовах повної відсутності покриття класичних стільникових мереж (GSM/LTE) та мають потребу в автономній офлайн-візуалізації геоданих. Базові бізнес-вимоги до проєктуваної системи включають абсолютну інфраструктурну незалежність, цілковиту відсутність регулярних експлуатаційних витрат на оплату інтернет-трафіку, а також високу живучість та відмовостійкість децентралізованої Mesh-мережі, здатної до самоорганізації.

Головною ціллю є розроблення комплексного програмно-апаратного рішення для децентралізованого відстеження географічних координат рухомих об'єктів у режимі реального часу. Апаратну основу обчислювального вузла становить мікроконтролер ESP32, який функціонує під керуванням багатозадачної операційної системи реального часу FreeRTOS, що гарантує суворо детерміноване опрацювання радіоефіру. З метою критичної мінімізації часу перебування трансивера в ефірі (Time-on-Air) та підвищення загальної завадостійкості системи розроблено вузькоспеціалізований 16-байтний бінарний протокол. Такий розмір інформаційного пакета ідеально узгоджується з блоком наскрізного симетричного шифрування за стандартом AES-128, що виключає потребу у використанні надлишкових байтів заповнення та гарантує конфіденційність телеметрії.

Ефективність функціонування комплексу об'єктивно обмежена низкою фізичних та регуляторних факторів. Насамперед це вкрай низька пропускна здатність радіоканалу технології LoRa, що категорично вимагає повної відмови від застосування класичних текстових форматів серіалізації (таких як JSON або XML) на користь побітової арифметики. Крім того, проєктування системи жорстко лімітоване ємністю автономного джерела живлення кінцевих вузлів та необхідністю суворого дотримання регіональних апаратних обмежень на час випромінювання радіосигналу (Duty Cycle) у неліцензованих ISM-діапазонах частот.

Критеріями успішного завершення проєкту визначено досягнення конкретних вимірюваних показників. До них належить забезпечення стабільної дальності зв’язку на відстанях від 2 до 5 км у складних умовах щільної міської забудови та до 15 км на відкритій місцевості. При цьому коефіцієнт успішної доставки пакетів (Packet Delivery Ratio, PDR) має становити не менше 95%. Важливими критеріями також є безперебійна візуалізація маркерів об’єктів на векторизованих топографічних офлайн-картах із точністю позиціювання, що відповідає похибці побутових GNSS-приймачів, та забезпечення високого рівня енергоефективності пристрою під час тривалої експлуатації в польових умовах.

Етичні, правові та регуляторні аспекти

Архітектура комплексу проєктувалася з урахуванням суворих вимог Закону України «Про захист персональних даних» [13] та Загального регламенту захисту даних Європейського Союзу (GDPR) [14]. Згідно з цими нормативними документами, динамічні просторові координати та маршрути переміщення належать до чутливої категорії персональної інформації, оскільки дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати фізичну особу. Для виконання вимог щодо конфіденційності в системі реалізовано концепцію «Privacy by Design» (конфіденційність на етапі проєктування). Інтегроване наскрізне шифрування за стандартом AES-128 забезпечує надійний технічний захист телеметрії на всіх етапах передачі. Це унеможливлює перехоплення, модифікацію або несанкціоноване зчитування маршрутів сторонніми спостерігачами навіть у разі фізичного доступу до транзитного радіовузла.

Етична складова реалізованого проєкту базується на принципах мінімізації даних, повної анонімізації та добровільної згоди учасників. Розроблений бінарний протокол принципово не містить жодних відкритих ідентифікаторів, текстових імен чи прив'язок до конкретних мобільних пристроїв — опрацювання інформації відбувається виключно на рівні знеособлених числових маркерів. Комплекс розрахований на використання всередині закритих довірених груп (наприклад, пошукових загонів або туристичних груп), де згода на відстеження геолокації є добровільною та усвідомленою. Децентралізована природа Mesh-мережі повністю виключає прихований масовий збір даних на централізованих серверах, а відповідальність за генерацію та менеджмент криптографічних ключів покладається виключно на адміністратора локальної групи.

Регуляторний аспект експлуатації комплексу стосується відкритого безліцензійного спектра промислових, наукових і медичних частот (ISM-діапазони 433 МГц та 868 МГц), використання яких на території України регламентується відповідними рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК) [15]. Для дотримання законодавчих вимог щодо електромагнітної сумісності вбудоване програмне забезпечення апаратно обмежує потужність випромінюваного радіосигналу. Крім того, критично важливим є дотримання регіональних законодавчих обмежень на тривалість активного випромінювання (Duty Cycle), яка для діапазону 868 МГц зазвичай не повинна перевищувати 1%. Застосування розробленого 16-байтного протоколу є не лише інженерним, але й регуляторним рішенням: воно радикально зменшує час перебування передавача в ефірі (Time-on-Air), гарантуючи цілковиту відповідність пристрою міжнародним стандартам радіозв'язку (ISO/IEC).

Постановка задачі та формулювання вимог

На основі проведеного аналізу предметної області та існуючих рішень формулюється технічне завдання на розроблення програмно-апаратного комплексу. Основна проблема полягає у відсутності доступних засобів моніторингу, які поєднували б повну інфраструктурну незалежність із високим рівнем конфіденційності та енергоефективності.

Формальна постановка задачі

Об’єктом розроблення є децентралізована система моніторингу рухомих об’єктів. Задача полягає у створенні комплексу, що складається з автономних апаратних вузлів та термінального програмного забезпечення. Система має забезпечувати циклічне отримання геопросторових даних, їх захищену передачу радіоканалом у межах локальної групи та візуалізацію результатів на картографічній основі без використання глобальної мережі Інтернет.

Вхідні та вихідні дані

Функціонування комплексу базується на опрацюванні вхідного потоку даних, що включає точні географічні координати (широту, довготу та висоту), отримані від супутникових систем навігації, а також поточне значення напруги автономного джерела живлення для контролю енергоспоживання. Додатковим вхідним параметром є поточний статус користувача, який може сигналізувати про активність або стан тривоги. Результатом оброблення цих даних є формування вихідної інформації у вигляді візуального відображення маркерів об'єктів на цифровій карті в реальному часі, розрахованого рівня заряду батареї у відсотках.

Функціональні та нефункціональні вимоги

Перелік функціональних можливостей системи передбачає автоматичне визначення просторових координат об’єкта з можливістю динамічного налаштування інтервалів опитування, а також забезпечення надійної доставки інформаційних пакетів між вузлами в умовах відсутності прямої видимості. Важливою частиною функціонала є автономна візуалізація отриманих даних на векторизованих картах та реалізація механізму пріоритетної передачі екстреного сигналу «SOS». Окрему увагу приділено енергомоніторингу для точного відображення залишку енергії.

Нефункціональні вимоги до системи фокусуються на забезпеченні портативності та автономності: час безперервної роботи вузла від одного заряду має становити не менше однієї робочої зміни (понад 7 годин). Безпека даних гарантується впровадженням наскрізного криптографічного шифрування, а загальна надійність комплексу базується на децентралізованій архітектурі, що зберігає працездатність мережі навіть при виході з ладу частини пристроїв.

Обмеження та критерії успіху

Експлуатація створюваної системи супроводжується низкою технічних обмежень. Насамперед ідеться про обмеження пропускної здатності бездротового середовища в неліцензійних діапазонах частот. Цей фактор вимагає проєктування оптимізованих форматів передачі даних із мінімальним обсягом службової інформації. Ресурсні обмеження стосуються лімітованої обчислювальної потужності портативних пристроїв та ємності автономних джерел живлення. Крім того, опрацювання чутливих геопросторових координат вимагає суворого дотримання законодавчих норм конфіденційності.

Критеріями успішної реалізації проєкту є забезпечення стабільного зв'язку на відстанях 2–3 км у складних умовах та мінімізація колізій під час одночасної роботи групи пристроїв. Точність позиціювання об'єктів має обмежуватися виключно технічною похибкою встановлених модулів геолокації.

Опис прецедентів (Use Case)

Для формалізації функціональних вимог та моделювання взаємодії акторів із розроблюваним програмно-апаратним комплексом побудовано діаграму прецедентів (Use-Case diagram) у нотації UML. Оскільки графічний матеріал займає значний обсяг, розгорнуту схему взаємодії дійових осіб із компонентами системи наведено нижче на рисунку 1.1.

Рис. 1.1. Діаграма прецедентів (Use-Case) системи децентралізованого моніторингу.

Діаграма прецедентів відображає функціональну модель децентралізованої системи моніторингу, де всі вузли є рівноправними учасниками мережі. Основним актором виступає «Абонент мережі», який використовує програмно-апаратний комплекс для забезпечення групової координації та власної безпеки. Логіка взаємодії з системою побудована за багаторівневим принципом, що дає змогу користувачу поступово отримувати доступ до мережевих функцій у міру встановлення захищеного з'єднання та авторизації.

Першим етапом взаємодії є перегляд власного місцезнаходження на векторизованій офлайн-карті. Цей прецедент є автономним і не вимагає активного підключення до радіомережі, оскільки використовує ресурси внутрішнього навігаційного модуля. Для переходу до мережевої взаємодії користувач ініціює прецедент «Підключити пристрій» через відповідну кнопку в мобільному додатку. Ця дія активує локальний канал зв’язку Bluetooth (профіль SPP), який слугує транспортом для передачі даних між смартфоном та апаратним модулем на базі багатоядерного обчислювального ядра.

Після встановлення фізичного з'єднання стає доступним прецедент введення пароля групи. Це критично важливий етап, оскільки на основі введеної парольної фрази система автоматично генерує спільний сесійний ключ за для наскрізного симетричного шифрування. Тільки після успішної ініціалізації апаратного блоку шифрування стають доступними функції моніторингу інших учасників групи та надсилання сигналу тривоги (SOS). Такий підхід гарантує конфіденційність геопросторових даних та унеможливлює несанкціоноване підключення до мережі сторонніх осіб.

Прецеденти «Моніторинг учасників» та «Надсилання сигналу SOS» є основними функціями обміну даними в радіоефірі. Вони базуються на використанні спеціально розробленого компактного бінарного протоколу, де кожен пакет має фіксований розмір 16 байт. Це дає змогу мінімізувати час перебування пристрою в ефірі, знижуючи ймовірність колізій та радіоелектронної пеленгації вузла. Виконання цих прецедентів жорстко пов'язане з наявністю валідного ключа шифрування, без якого пристрій не здатний коректно інтерпретувати вхідні сигнали або формувати вихідні пакети.

Окрему роль у системі відіграє прецедент автоматичної ретрансляції пакетів (Mesh Relay), який виконується апаратним модулем у фоновому режимі. Ця функція є обов’язковою складовою для забезпечення цілісності децентралізованої мережі та не вимагає прямого втручання користувача. Кожен абонент мережі фактично виступає незалежним ретранслятором, що дає змогу передавати дані між віддаленими учасниками групи за межами прямої видимості. Зв’язки типу <<include>> на діаграмі підкреслюють, що будь-яка активна дія в радіомережі автоматично залучає механізми маршрутизації та безпеки, забезпечуючи високу живучість системи.

Висновки до розділу 1

У першому розділі здійснено аналіз предметної області та досліджено підходи до побудови систем моніторингу рухомих об'єктів. Виявлено, що існуючі комерційні рішення на базі стільникових мереж (GSM/LTE) мають критичні недоліки: повну інфраструктурну залежність, високу енергозатратність та вразливість до радіоелектронного аналізу. Це підтверджує гостру актуальність розроблення децентралізованої Mesh-системи, здатної безперебійно функціонувати в умовах відсутності або руйнації класичної телекомунікаційної інфраструктури.

Обґрунтовано застосування LPWAN та ОСРЧ для забезпечення енергоефективності й надійності системи. Для мінімізації часу передачі даних розроблено бінарний протокол із наскрізним шифруванням, що замінює надлишкові стандартні формати. Сформульовано вимоги до незалежної Mesh-мережі, яка в поєднанні з мобільним додатком та офлайн-картами забезпечить ефективний автономний моніторинг об'єктів

ПРОЄКТУВАННЯ ПРОГРАМНО-АПАРАТНОГО КОМПЛЕКСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО МОНІТОРИНГУ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ LORA

Вибір методів, технологій та засобів реалізації

Для реалізації вимог, сформульованих у підрозділі 1.5, а саме - забезпечення повної інфраструктурної незалежності, високої енергоефективності та конфіденційності даних - необхідно здійснити обґрунтований вибір технологічного стеку на кожному рівні архітектури системи.

Основним критерієм вибору методу передачі даних є дальність зв’язку при мінімальному споживанні енергії. Згідно з порівняльним аналізом технологій LPWAN [3], стандарти NB-IoT та Sigfox потребують наявності базових станцій оператора, що робить їх вразливими до інфраструктурних збоїв. Натомість технологія LoRa дає змогу розгортати повністю автономні децентралізовані мережі [1, 5]. Вибір LoRa обґрунтований використанням методу лінійної частотної модуляції (Chirp Spread Spectrum), що забезпечує стійкість до завад та можливість демодуляції сигналу навіть тоді, коли він знаходиться нижче рівня теплового шуму [4, 5]. Це дає змогу виконувати вимоги щодо роботи системи в умовах щільної міської забудови та складного рельєфу.

Для оброблення даних на кінцевих вузлах обрано мікроконтролер ESP32. У порівнянні з класичними 8-бітними архітектурами (Arduino) або енергоефективними серіями STM32, платформа ESP32 пропонує унікальну двоядерну архітектуру Xtensa LX6 та наявність апаратних криптографічних прискорювачів [7]. Це дає змогу реалізувати асиметричну багатозадачність: одне ядро виділяється для підтримки Bluetooth-з’єднання з мобільним терміналом (профіль SPP [16]), а друге - виключно для криптографічних операцій та управління LoRa-трансивером.

Програмна архітектура вузла базується на операційній системі реального часу FreeRTOS [11]. Це рішення обрано через необхідність детермінованого управління ресурсами та підтримки багатозадачності. Використання об’єктів синхронізації FreeRTOS (черг, семафорів та м’ютексів) дає змогу уникнути станів гонитви при доступі до периферії та забезпечує високу надійність системи при інтенсивному радіотрафіку.

Враховуючи обмежену пропускну здатність каналу LoRa, використання асиметричної криптографії з великими ключами та необхідністю передачі сертифікатів є недоцільним [9]. Обрано метод симетричного блокового шифрування за стандартом AES-128 [17]. Цей вибір обґрунтований двома факторами: наявністю в ESP32 апаратного прискорювача для алгоритму AES та ідеальною відповідністю розміру криптографічного блоку (128 біт / 16 байт) довжині спроєктованого бінарного протоколу системи.

Для реалізації мобільного термінала обрано платформу Android. Замість використання важких інфраструктурних рішень, таких як ATAK [12], які потребують серверної підтримки, інтерфейс користувача базується на відкритій бібліотеці OSMDroid [18]. Це дає змогу виконувати візуалізацію позицій учасників групи на заздалегідь завантажених векторизованих офлайн-картах, повністю задовольняючи вимогу щодо автономності комплексу.

Математичне та алгоритмічне забезпечення

Інтелектуальне ядро розроблюваної системи базується на сукупності алгоритмів, що забезпечують цілісність децентралізованої мережі та конфіденційність переданих геоданих. Математичне та алгоритмічне забезпечення спроєктовано з урахуванням обмежень обчислювальної потужності кінцевих вузлів та низької пропускної здатності радіоканалу технології LoRa [2, 5].

Математична модель оброблення порядкових номері.

Для захисту від кібератак типу «replay attack» (повторне відтворення раніше перехоплених зашифрованих пакетів) та запобігання зацикленню пакетів у Mesh-мережі впроваджено математичну модель перевірки лічильників послідовності (Sequence Counters) [9]. Оскільки для лічильника в розробленому бінарному протоколі виділено 13 біт, обчислення різниці між новим та останнім отриманим пакетом від конкретного вузла проводиться за модулем N=213=8192.

Математично умова прийняття пакета як «нового» описується формулою 2.1:

|  | Δ=(counternew-counterold+N)(mod N), | (2.1) |
| --- | --- | --- |

де Δ - обчислене зміщення лічильника; counternew - порядковий номер отриманого пакета; counterold - останній збережений порядковий номер від даного вузла; N - максимальне значення лічильника до переповнення (2^13 = 8192).

Отриманий пакет вважається валідним і передається на подальшу обробку лише за умови, що виконується нерівність 0 < Δ < N/2. Такий підхід дає змогу коректно опрацьовувати циклічне переповнення лічильника (перехід від 8191 до 0) та апаратно ігнорувати застарілі дублікати, що надходять від віддалених ретрансляторів із затримкою.

Алгоритм децентралізованої маршрутизації (Mesh Relay.

В основі мережевої взаємодії між вузлами лежить алгоритм обмеженого лавинного розповсюдження (Controlled Flooding). На відміну від складних табличних алгоритмів маршрутизації, цей підхід не потребує встановлення сесій і є оптимальним для динамічних систем із мобільними абонентами. Логіка роботи вузла у середовищі FreeRTOS [11] передбачає такий формалізований цикл: після апаратного переривання від LoRa-трансивера пакет дешифрується поточним сесійним ключем AES-128. У разі збігу контрольної суми (CRC) здійснюється валідація ідентифікатора та лічильника послідовності згідно з математичною моделлю Δ. Якщо кількість пройдених стрибків не перевищує встановлений ліміт (MAX_HOPS_ALLOWED), поле hops інкрементується. Після цього модифікований пакет наново шифрується [14] та передається в системну чергу для подальшої ретрансляції мережею.

Алгоритм криптографічного перетворення та управління ключами

Використання жорстко закодованих ключів (Hardcoded Keys) є критичною вразливістю. Для забезпечення високого рівня безпеки без передачі самих ключів у відкритому радіоефірі спроєктовано алгоритм на основі функцій формування ключа (Key Derivation Function, KDF) [9]. Математична основа алгоритму базується на стандарті PBKDF2 (Password-Based Key Derivation Function 2) [19].

Процес формування захищеного каналу реалізується за таким алгоритмом:

- Користувач вводить довільний текстовий пароль групи P в інтерфейсі мобільного додатка.

- Мобільний додаток обчислює криптографічний хеш K = SHA256(P), з якого виділяються перші 128 біт. Це значення стає симетричним сесійним ключем.

- Отриманий ключ передається на мікроконтролер ESP32 через локальний захищений канал Bluetooth SPP [16] і тимчасово зберігається в оперативній пам'яті вузла.

- Усі подальші операції шифрування та дешифрування мережевих пакетів виконуються апаратним прискорювачем ESP32 у режимі AES-128-ECB або CBC [17].

Впровадження такого алгоритмічного забезпечення гарантує наскрізну конфіденційність обміну даними та неможливість несанкціонованого відстеження переміщень об'єктів, що повністю відповідає нормам регламенту GDPR [14] та Закону України «Про захист персональних даних» [13].

Архітектурна модель системи та розподіл задач на багатоядерній платформі

Для проєктування концептуальної та низькорівневої архітектури створюваного програмно-апаратного комплексу обрано ієрархічну модель візуалізації C4 (Context, Container, Component, Code). Такий підхід забезпечує необхідну глибину деталізації, що є критично важливим критерієм для об'єктивного документування складних багаторівневих IoT-систем [20]. На відміну від традиційних підходів чи класичних плоских UML-схем, ця стандартизована нотація дає змогу чітко розмежувати різні рівні абстракції: від опису зовнішніх взаємодій системи до її ключових технологічних контейнерів та глибокої внутрішньої логіки розподілу обчислювальних ресурсів мікроконтролера.

Крім того, такий архітектурний підхід створює єдиний інформаційний простір, який сприяє кращому розумінню загальної логіки функціонування системи. Послідовний перехід від найвищого контекстного рівня (Level 1), що ілюструє взаємодію із зовнішнім середовищем, до деталізованого рівня компонентів (Level 3), який описує конкретні програмні модулі всередині апаратного вузла, дає змогу уникнути перевантаження схем зайвими деталями та оптимізувати процес подальшого масштабування програмного коду.

Використання моделі C4 є особливо актуальним та інженерно обґрунтованим саме для децентралізованих Mesh-рішень. Її візуальні інструменти допомагають максимально наочно продемонструвати відсутність центрального сервера (єдиної точки збору чи опрацювання даних), а також підкреслити цілковиту апаратну й програмну автономність кожного вузла мережі під час експлуатації. Окремою вагомою перевагою такого ієрархічного моделювання є можливість чітко ідентифікувати межі довіри (Trust Boundaries) та вказати точні вузли застосування наскрізного криптографічного захисту під час маршрутизації чутливої телеметрії.

Контекстна модель системи (C4 Level 1)

Загальну архітектуру взаємодії розробленого програмно-апаратного комплексу із зовнішнім середовищем на найвищому рівні абстракції зображено на рисунку 2.1.

Рис. 2.1. Контекстна діаграма системи децентралізованого моніторингу (C4 Level 1)

Комплекс функціонує як автономний вузол, яким користувач керує через мобільний застосунок. Просторова прив'язка забезпечується даними GNSS (формат NMEA, діапазон L1). Децентралізований радіообмін зашифрованими пакетами на частоті 868 МГц (LoRa) дає змогу формувати відмовостійку Mesh-мережу без залучення центральних серверів чи сторонньої інфраструктури.

Контейнерна архітектура системи (C4 Level 2)

Діаграма контейнерів, на рисунку 2.2, відображає структуру комплексу, що поділяється на програмні модулі мобільного термінала та вбудоване ПЗ мікроконтролера.

Рис. 2.2. Контейнерна архітектура програмно-апаратного комплексу (C4 Level 2)

Межа системи (System Boundary) об'єднує чотири ключові контейнери:

- Android Додаток: виступає основним клієнтським застосунком (UI) для користувача. Контейнер реалізує рендеринг офлайн-карт на базі рушія MapsForge, опрацьовує координати від системного сервісу LocationManager та керує адаптивним таймером передачі даних.

- Tracking Service (Фонова служба): критично важливий компонент мобільного додатка, що працює в режимі Foreground. Він гарантує безперервне відстеження геолокації та підтримання BLE-з'єднання з мікроконтролером навіть тоді, коли екран смартфона заблокований, а сам додаток згорнуто.

- Вбудоване ПЗ (ESP-IDF / FreeRTOS): ядро апаратного вузла. Воно обслуговує локальний BLE GATT-сервер для зв'язку зі смартфоном, здійснює симетричне шифрування 16-байтових пакетів за алгоритмом AES-128 та керує трансивером SX1276 через шину SPI для ретрансляції даних у радіоефір.

- OLED Дисплей: апаратний контейнер відображення, який по шині I2C автономно виводить сервісну інформацію: поточний статус Bluetooth-з'єднання, унікальний MAC-адрес пристрою та рівень заряду акумулятора.

Взаємодія між мобільною частиною та апаратним модулем стандартизована і відбувається виключно шляхом обміну 16-байтовими структурами через енергоефективний протокол Bluetooth Low Energy (BLE). Такий розподіл обов'язків дає змогу перенести складні обчислення (візуалізація, робота з базами даних) на потужний процесор смартфона, залишивши мікроконтролеру лише задачі криптографії та управління радіоефіром реального часу.

Компонентна модель та розподіл ядер (C4 Level 3)

Третій рівень деталізації архітектури розкриває внутрішню логіку функціонування вбудованого програмного забезпечення мікроконтролера ESP32 та взаємодію ключових об'єктів мобільного додатка, зображено на рисунку 2.3.

Рис. 2.3. Компонентна діаграма вбудованого ПЗ та розподіл задач по ядрах (C4 Level 3)

Як було детально обґрунтовано у підрозділі 1.2.2, базою для апаратної реалізації є симетрична багатопроцесорна архітектура (SMP) операційної системи FreeRTOS. Це технічне рішення дає змогу фізично розділити сервісні та критичні до часу процеси, уникаючи дублювання опису їхньої роботи.

Зокрема, обслуговування локального GATT-сервера (компонент ble_server.c) та візуалізація даних на OLED-дисплеї (display_task.c) ізольовані на першому ядрі (Core 0). Водночас безперебійне управління трансивером SX1276 через шину SPI (lora_rx_task, lora_tx_task), ресурсоємні криптографічні перетворення AES-128 та алгоритми фільтрації пакетів-дублікатів (is_packet_new) цілком делеговані на друге ядро (Core 1). Безпечний та асинхронний обмін інформацією між ізольованими доменами реалізовано через механізм міжпроцесорної взаємодії (IPC) із застосуванням системних черг (tx_to_lora_queue та rx_from_lora_queue). На стороні смартфона компоненти BleManager та MainActivity забезпечують кінцеву десеріалізацію пакетів та їх відображення на тактичній карті, завершуючи повний цикл проходження інформації.

Моделювання динамічної поведінки та наскрізного циклу обміну даними

Для комплексного опису логіки взаємодії між компонентами системи в часі та візуалізації повного циклу передачі інформації від одного абонента до іншого використано діаграму послідовності (Sequence Diagram). На відміну від статичних структурних схем, які відображають виключно архітектурні залежності, ця модель дає змогу детально продемонструвати динаміку проходження інформаційного пакета через усі рівні ієрархії: від прикладного рівня клієнтського смартфона до фізичного рівня радіоефіру, що відображено на рисунку 2.4.

Застосування діаграми послідовності є необхідним кроком етапу проєктування, оскільки створюваний комплекс функціонує в умовах жорстких часових обмежень та спирається на асинхронні інтерфейси зв'язку (BLE та SPI). Моделювання динамічної поведінки допомагає наочно відстежити життєвий цикл телеметричного кадру на кожному проміжному етапі. Зокрема, воно ілюструє процеси системної буферизації, точні моменти виклику функцій криптографічного перетворення та процедури валідації контрольних сум. Крім того, такий підхід обґрунтовує коректність реакції вбудованого програмного забезпечення на апаратні переривання від трансивера та показує алгоритм ініціації зворотного зв'язку з мобільним додатком для фінального відображення координат на офлайн-карті.

Рис. 2.4. Діаграма послідовності наскрізного циклу з багаторівневою валідацією

Процес починається на вузлі А (відправник), де в межах циклічної задачі txRunnable спрацьовує адаптивний таймер. Частота ініціації передачі динамічно змінюється залежно від стану абонента: 5 секунд у режимі тривоги (SOS) або 20 секунд у режимі патрулювання. Сформована структура з координатами та статусом передається через BLE-інтерфейс на мікроконтролер, де компонент crypto.c виконує підготовку пакету: обчислює контрольну суму CRC8 для перших 15 байт, записує її у 16-й байт та проводить шифрування всього блоку за алгоритмом AES-128 у режимі ECB.

На етапі радіотрансляції трансивер SX1276 апаратно додає власну контрольну суму LoRa PHY, забезпечуючи захист на фізичному рівні. Прийом на вузлі Б (одержувач) починається з фіксації сигналу (RxDone) та автоматичної перевірки апаратного CRC. У разі цілісності радіосигналу пакет передається до програмного модуля дешифрування, який виконує зворотне перетворення AES та повторне обчислення CRC8. Збіг програмної контрольної суми є підтвердженням того, що пакет був зашифрований ідентичним ключем групи, що виключає обробку даних від сторонніх джерел.

Заключним етапом валідації є перевірка лічильника послідовності функцією is_packet_new, що запобігає повторній обробці дублікатів або застарілих даних у Mesh-мережі. Після успішного проходження всіх фільтрів мікроконтролер через механізм BLE Notify передає 16-байтний пакет у мобільний додаток абонента Б, де метод updateMarkerOnMap виконує фінальну десеріалізацію та візуалізацію місцезнаходження абонента А на тактичній карті. Такий багаторівневий підхід до валідації гарантує високу надійність та безпеку системи в децентралізованому середовищі.

Структури даних та логіка їх оброблення

Специфіка побудови децентралізованих мереж на базі радіотехнології LoRa вимагає жорсткої оптимізації обсягу переданої інформації. Збільшення розміру корисного навантаження (Payload) призводить до експоненційного зростання часу перебування пакету в ефірі (Time-on-Air), що підвищує ризик колізій та енергоспоживання вузлів. З огляду на це, у системі відкинуто використання надлишкових текстових форматів (таких як JSON чи XML) на користь жорстко типізованого бінарного протоколу.

Опис сутностей та атрибутів

Головною мережевою сутністю є структура пакету LoRaPacket_t, розмір якої зафіксовано на рівні 16 байт. Такий розмір ідеально відповідає одному блоку симетричного шифру AES-128, виключаючи необхідність додавання порожніх байтів вирівнювання (padding).

Детальний побайтовий розподіл полів та призначення бітових масок кадру телеметрії наведено в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Структура бінарного пакета координатної телеметрії

| Зміщення (байт) | Поле | Тип даних | Опис атрибута |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–1 | device_id | uint16_t | Унікальний ідентифікатор апаратного вузла (від 0 до 65535). |
| 2–5 | latitude | int32_t | Широта об'єкта (масштабована 10^7). |
| 6–9 | longitude | int32_t | Довгота об'єкта (масштабована 10^7). |
| 10–11 | counter_hops | uint16_t | Метадані маршрутизації (бітова маска: лічильник пакетів та ліміт стрибків). |
| 12–13 | altitude | int16_t | Абсолютна висота над рівнем моря (в метрах). |
| 14 | bat_stat | uint8_t | Системні прапорці (статус режиму SOS та рівень заряду акумулятора). |
| 15 | crc | uint8_t | Програмна контрольна сума (CRC8) для верифікації ключа дешифрування. |

Додатковою сутністю вбудованого програмного забезпечення є таблиця відстеження активних вузлів у Mesh-мережі. Вона реалізована в оперативній пам'яті (SRAM) мікроконтролера як масив структур типу TrackedDevice_t. Кожен із 20 можливих записів зберігає атрибути device_id, поточний статус is_active та кешоване значення лічильника last_counter для фільтрації застарілих пакетів.

Моделі даних (сховище даних, бази даних)

Враховуючи суворі вимоги до швидкодії тактичних систем моніторингу реального часу, було прийнято архітектурне рішення відмовитися від використання традиційних дискових реляційних баз даних (таких як SQLite) або статичних файлів-сховищ. Запис потоку координат на флеш-накопичувач смартфона створює затримки вводу-виводу (I/O latency) та пришвидшує знос пам'яті.

Замість цього розроблено in-memory модель даних (зберігання поточного стану виключно в оперативній пам'яті смартфона RAM). Для організації даних мобільний додаток використовує об'єктно-орієнтовані структури та колекції Java Framework.

ER-діаграма об'єктної моделі

Оскільки система використовує in-memory сховище замість реляційних таблиць, класична ER-діаграма (Entity-Relationship) замінена на релевантну їй за змістом UML-діаграму класів (див. Додаток В, рисунок В.1), що відображає структурні зв'язки між даними в оперативній пам'яті смартфона.

Основним вузлом зберігання стану є словники (хеш-таблиці) deviceMarkers та lastUpdateTimes. Використання структури HashMap забезпечує доступ до атрибутів будь-якого абонента (маркер на карті, час останнього зв'язку) за ідентифікатором deviceId зі складністю O(1). Транспортним контейнером (DTO) виступає клас LoRaPacket, що містить методи серіалізації в байтовий масив.

Логіка оброблення запитів та даних (ETL)

Процес перетворення даних розподілено між мікроконтролером та смартфоном для мінімізації загального обсягу payload. Головним механізмом стиснення є трансформація масштабуванням (Scaling): географічні координати (широта та довгота) множаться на константу $10^7$ і жорстко приводяться до 4-байтового цілочисельного типу int32_t. Зворотне ділення на стороні клієнта дає змогу відновити координати без втрати точності позиціювання. Для подальшого ущільнення параметрів активно застосовується побітова арифметика. Зокрема, єдиний байт статусу об'єднує 7-бітний показник заряду акумулятора та логічний прапорець режиму тривоги (Most Significant Bit), що упаковується та розпаковується операціями BITWISE OR/AND. Аналогічно, 16-бітне поле метаданих за допомогою логічного зсуву та масок ділиться на ліміт стрибків і лічильник послідовності, забезпечуючи максимальну інформативність 16-байтного кадру.

Механізми обміну даними та інтеграції системи

Взаємодія між компонентами системи базується на використанні енергоефективних протоколів передачі даних та чітко визначеного прикладного інтерфейсу (API). Основною технологією зв'язку між мобільним терміналом та апаратним вузлом обрано протокол Bluetooth Low Energy (BLE), що відповідає стандарту Bluetooth Core Specification [16]. Прикладний інтерфейс взаємодії реалізовано через профіль GATT (Generic Attribute Profile), де мікроконтролер ESP32 виступає у ролі сервера, що надає доступ до специфічних характеристик [16]. У межах розробленої служби з ідентифікатором 0x00FF визначено три ключові характеристики: RX_GPS (0xFF01) для передачі власних координат зі смартфона, TX_GPS (0xFF02) для отримання координат інших учасників через механізм Notify та PASS (0xFF03) для встановлення сеансового ключа шифрування. Фізичний рівень обміну між вузлами Mesh-мережі базується на технології LoRa, яка забезпечує значну дальність зв'язку при мінімальному енергоспоживанні [1, 2]. Використання неліцензованого діапазону частот 868 МГц повністю відповідає чинному Плану розподілу та користування радіочастотним спектром в Україні [15].

Інтеграція з сторонніми сервісами та системними API мобільної платформи Android забезпечує розширену функціональність додатка в автономних умовах. Для візуалізації картографічної інформації без доступу до мережі Інтернет інтегровано бібліотеку OSMDroid та інструменти проєкту MapsForge [18]. Це дає змогу здійснювати рендеринг векторних карт безпосередньо на мобільному пристрої, що є критично важливим для децентралізованих систем тактичного рівня [12]. Отримання геопросторових даних про поточне місцезнаходження користувача здійснюється через системний сервіс Android LocationManager, який агрегує інформацію від супутникових систем навігації. На апаратному рівні ESP32 забезпечується інтеграція периферійних модулів через стандартні шини SPI для управління LoRa-трансивером та I2C для OLED-дисплея, що гарантує високу швидкість обміну даними всередині вузла [6].

Безпека інформації та механізми автентифікації в мережі базуються на принципах симетричного шифрування та використання спільних таємних ключів (Pre-Shared Key). Оскільки архітектура системи є децентралізованою, традиційна авторизація через центральний сервер замінена на механізм групового доступу [9]. Автентифікація вузла в групі відбувається шляхом введення користувачем пароля, який згодом хешується на стороні смартфона за алгоритмом SHA-256 згідно зі специфікацією PKCS #5 [19]. Перші 16 байт отриманого хешу передаються на апаратний вузол і використовуються бібліотекою Mbed TLS як ключ для блочного шифру AES-128 у режимі ECB [14, 17]. Такий підхід забезпечує конфіденційність переданих координат та гарантує, що лише пристрої з ідентичним ключем зможуть успішно дешифрувати та валідувати пакети в ефірі, що повністю відповідає вимогам Закону України «Про захист персональних даних» щодо безпеки транскордонної передачі інформації [13, 14].

Інтерфейс користувача та взаємодія з системою

Структура інтерфейсу та сценарії користувача

Головним інструментом взаємодії є мобільний додаток (Android), спроєктований за принципом єдиного екрана (Map-Centric Design) із застосуванням темної теми для оптимізації енергоспоживання OLED-дисплеїв. Основним візуальним компонентом є інтерактивна векторна офлайн-карта на базі рушія OSMDroid [18]. Панелі управління містять елементи ініціалізації BLE-з'єднання з ESP32, текстовий індикатор поточного статусу та масивні тактильні кнопки для критичних функцій («Де я?», «УВІМКНУТИ SOS»). Сценарії взаємодії (User Flow) оптимізовано для екстремальних умов. Після успішного підключення трекера додаток переходить у штатний режим: фоновий сервіс неперервно агрегує телеметрію, а на екрані динамічно оновлюються маркери учасників групи. При натисканні кнопки «SOS» система миттєво змінює стан, переналаштовуючи адаптивний таймер передачі на інтенсивний режим. З боку інших абонентів надходження такого тривожного пакета ініціює генерацію спеціальної візуальної іконки тактичного маркера, що дає змогу групі оперативно ідентифікувати небезпеку та скоригувати маршрут.

Візуалізація інтерфейсу

На рисунку 2.5 наведено скріншот графічного інтерфейсу мобільного додатка, що демонструє структуру головного екрана з відображенням рельєфної офлайн-карти та неактивним станом підключення.

Рис. 2.5. Головний екран системи: відображення рельєфної топографічної карти та панелі управління

На рисунку 2.6 наведено скріншот графічного інтерфейсу мобільного додатка, що демонструє зміну візуальної обстановки під час активації режиму «SOS» та позиціювання тактичних маркерів інших абонентів на місцевості.

Рис. 2.6. Інтерфейс додатка в режимі тривоги та позиціювання учасників мережі

Аналіз інтерфейсу свідчить про використання інтуїтивно зрозумілої навігації, де користувач отримує миттєвий зворотний зв’язок щодо стану підключення. Як видно з рисунка, елементи керування розташовані з урахуванням ергономіки, що мінімізує час реакції оператора в екстремальних умовах.

Висновки до розділу 2

У другому розділі здійснено комплексне проєктування архітектури децентралізованої системи за ієрархічною нотацією C4 [20]. За основу кожного вузла Mesh-мережі обрано двокомпонентну модель, що оптимально розподіляє обчислювальне навантаження: мобільний Android-термінал відповідає за рендеринг векторних офлайн-карт (OSMDroid [18]) та управління графічним інтерфейсом, тоді як апаратний модуль (ESP32 із трансивером SX1276) під управлінням FreeRTOS [7] гарантує детерміновану обробку LoRa-ефіру та виконання ресурсоємних криптографічних операцій. Особливу увагу приділено оптимізації вузькосмугового радіоканалу: розроблено бінарний протокол із фіксованим розміром пакета у 16 байт, що концептуально узгоджено з розміром блоку шифрування AES-128 [17]. Це рішення дало змогу уникнути використання надлишкових байтів заповнення (padding) та критично зменшити час перебування передавача в ефірі (Time-on-Air), а додаткове стиснення телеметрії досягнуто завдяки методам масштабування координат та побітовій арифметиці.

На рівні клієнтського програмного забезпечення оптимізацію швидкодії реалізовано через використання об’єктної in-memory моделі (HashMap), що гарантує миттєвий доступ до геоданих та їх оновлення зі складністю O(1) без затримок на дискові операції, а захист інформації забезпечується механізмом симетричного шифрування з груповим ключем (PSK) [9, 19]. Комплекс цих рішень повною мірою задовольняє ключові вимоги підрозділу 1.5: синергія LoRa та автономних карт забезпечує абсолютну незалежність від зовнішньої мережевої інфраструктури [2], а застосування BLE-інтерфейсу для зв'язку між смартфоном та платою мінімізує споживання заряду при збереженні високої мобільності оператора [16, 21]. Крім того, розроблений адаптивний алгоритм таймера, що переводить систему на 5-секундний інтервал відправки пакетів при активації режиму «SOS», забезпечує необхідну оперативність інформування учасників групи про надзвичайні ситуації, зберігаючи при цьому баланс між частотою оновлення координат та економією акумулятора в штатному режимі.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМНО-АПАРАТНОГО РІШЕННЯ

Опис технологій та інструментів розробки

Реалізація спроєктованої у другому розділі децентралізованої системи моніторингу вимагала використання спеціалізованого стеку технологій, розділеного на два незалежні контури: розробку вбудованого програмного забезпечення (Firmware) для мікроконтролера та створення мобільного клієнтського додатка (Android App).

Для програмування апаратного вузла ESP32 використано мову програмування C (стандарт C99). Вибір цієї мови зумовлений необхідністю прямого управління регістрами периферії та забезпеченням мінімальних затримок при обробці радіоефіру. Базовим фреймворком виступив офіційний Espressif IoT Development Framework (ESP-IDF) версії 5.0, до складу якого інтегровано операційну систему реального часу FreeRTOS (версія 10.4) [11]. Для реалізації криптографічних перетворень (шифрування алгоритмом AES-128) задіяна бібліотека Mbed TLS [22], що підтримує апаратне прискорення на кристалі ESP32.

Мобільний термінал розроблено мовою Java (версія 11) з використанням Android SDK (цільовий рівень API Level 33, що відповідає ОС Android 13). Для забезпечення роботи з векторними офлайн-картами інтегровано бібліотеку OSMDroid (версія 6.1.18) спільно з рушієм рендерингу MapsForge [18]. Управління залежностями у мобільному проєкті здійснювалося за допомогою системи автоматизації збирання Gradle.

Розроблення велося у спеціалізованих інтегрованих середовищах: Android Studio для мобільної частини та Visual Studio Code (з розширенням ESP-IDF) для вбудованого ПЗ. Контроль версій вихідного коду здійснювався за допомогою системи Git, а репозиторії зберігалися на платформі GitHub.

Зведену інформацію щодо використаного технологічного стеку наведено у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Технології, бібліотеки та інструменти розробки системи

| Технологія / Інструмент | Версія | Призначення в проєкті |
| --- | --- | --- |
| C (C99) | - | Основна мова програмування вбудованого ПЗ мікроконтролера. |
| Java | 11 | Основна мова розробки Android-додатка. |
| ESP-IDF | 5.0 | Офіційний фреймворк для ESP32 (драйвери, HAL). |
| FreeRTOS | 10.4.3 | Операційна система реального часу (багатозадачність, IPC). |
| Android SDK | API 33 | Фреймворк для розробки мобільного інтерфейсу та сервісів. |
| Mbed TLS | 3.1 | Реалізація алгоритму шифрування AES-128. |
| OSMDroid | 6.1.18 | Бібліотека для відображення офлайн-карт на пристрої. |
| VS Code + ESP-IDF | 1.85 | IDE для написання, компіляції та прошивки ESP32. |
| Android Studio | 2023.2 | IDE для розробки мобільного додатка та дизайну UI. |
| Git / GitHub | 2.40 | Система контролю версій та зберігання коду. |

Структура проєкту та організація вихідного коду

Відповідно до двокомпонентної архітектури (C4 Level 2), вихідний код системи фізично та логічно розділено на два окремі репозиторії. Принцип декомпозиції базується на ізоляції доменів: апаратний модуль відповідає виключно за радіообмін та криптографію, а смартфон - за інтерфейс та збереження даних.

З метою забезпечення відкритості розробки, контролю версій та спрощення подальшого масштабування комплексу, повний вихідний код вбудованого програмного забезпечення та мобільного додатка розміщено у відкритому репозиторії GitHub за URL-адресою: https://github.com/rex-jelly/University-lab-works. У Додатку А та Додатку Б представлено лістинги лише ключових архітектурних та криптографічних модулів системи.

Організація репозиторію вбудованого ПЗ

Дерево апаратного проєкту побудовано за стандартною схемою CMake-орієнтованих додатків. Основна бізнес-логіка зосереджена в директорії main/:

/main/main.c - точка входу (ініціалізація NVS, UART, запуск задач FreeRTOS).

/main/ble_server.c - модуль обслуговування GATT-сервера та оброблення BLE-запитів від смартфона.

/main/radio_task.c - конфігурація трансивера SX1276, управління чергами RX/TX та валідація пакетів (лічильники, CRC).

/main/crypto.c - обгортка над Mbed TLS для симетричного шифрування.

/main/display_task.c - управління I2C OLED-дисплеєм.

/main/data_types.h - заголовковий файл із глобальними структурами даних (LoRaPacket_t).

Організація репозиторію мобільного додатка

Вихідний код Android-клієнта згруповано в пакеті dev.drobot.gpstracking і розділено за логічними шарами (Services, UI, Managers):

/src/main/java/.../MainActivity.java - головний контролер інтерфейсу (робота з OSMDroid, опрацювання кнопок UI).

/src/main/java/.../BleManager.java - інкапсулює логіку підключення до плати, запис/читання характеристик GATT.

/src/main/java/.../GpsManager.java - взаємодія з системним LocationManager.

/src/main/java/.../TrackingService.java - фонова служба (Foreground Service) для утримання процесу в пам'яті.

/src/main/java/.../LoRaPacket.java - DTO-клас для пакування/розпакування байтових масивів (серіалізація).

/src/main/res/layout/activity_main.xml - розмітка графічного інтерфейсу у форматі XML.

Відповідність між спроєктованими компонентами архітектури (з підрозділу 2.3) та реальними файлами вихідного коду наведено у таблиці 3.2.

Таблиця 3.2

Відповідність компонентів архітектури модулям вихідного коду

| Компонент архітектури (C4 Level 3) | Реалізація у коді (Файл / Клас) | Зона відповідальності |
| --- | --- | --- |
| UI & Map Container | MainActivity.java, activity_main.xml | Відображення векторної карти, опрацювання натискань користувача (SOS). |
| BLE GATT Client | BleManager.java | Передача координат та пароля групи на мікроконтролер. |
| Location Provider | GpsManager.java, TrackingService.java | Отримання супутникових координат та підтримка роботи у фоні. |
| BLE Server (ESP32) | ble_server.c | Підтримка з'єднання, виклик сповіщень (Notify) при новому пакеті. |
| Task_LoRa_RX / TX | radio_task.c | Робота по шині SPI з чипом SX1276, управління чергами FreeRTOS. |
| Crypto Engine | crypto.c | Шифрування та дешифрування 16-байтових блоків (AES-128). |

Реалізація ключових модулів та алгоритмів

У цьому підрозділі розглянуто практичну реалізацію найбільш критичних компонентів розробленої системи: алгоритмів серіалізації геоданих, криптографічного перетворення та управління трансивером у середовищі реального часу.

Серіалізація та пакування геоданих (Android / Java)

Для забезпечення суворої відповідності розміру корисного навантаження одному блоку AES-128 (16 байт) було реалізовано клас LoRaPacket. Головним завданням цього модуля є трансформація (Extract & Transform) типів даних Java у компактний байтовий масив.

Фрагмент коду методу pack(), що демонструє масштабування координат та використання побітових операцій для пакування статусів, наведено нижче:

public byte[] pack() {

ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate(16);

buffer.order(ByteOrder.LITTLE_ENDIAN);

// 1. Упаковка ID пристрою (2 байти)

buffer.putShort((short) deviceId);

// 2. Масштабування координат: double -> int32 (по 4 байти)

buffer.putInt((int) Math.round(latitude * 10000000.0));

buffer.putInt((int) Math.round(longitude * 10000000.0));

// 3. Упаковка метаданих маршрутизації (2 байти)

int hopsAndCounter = ((hops & 0x07) << 13) | (counter & 0x1FFF);

buffer.putShort((short) hopsAndCounter);

buffer.putShort((short) altitude); // 2 байти

// 4. Побітове об'єднання статусу SOS та заряду батареї (1 байт)

int batStat = (isSos ? 0x80 : 0x00) | (batteryStatus & 0x7F);

buffer.put((byte) batStat);

// Останній 16-й байт зарезервовано під CRC8 (обчислюється на ESP32)

buffer.put((byte) 0x00);

return buffer.array();

}

Застосування методу Math.round(lat * 10^7) дає змогу відмовитися від передачі 8-байтових чисел із плаваючою крапкою (double), зберігаючи при цьому точність позиціювання до сантиметрів. Використання побітових зсувів (<< 13) та логічного "АБО" (|) дає змогу вмістити кілька незалежних атрибутів в один байт, що критично важливо для збереження фіксованої довжини пакета.

Криптографічний модуль (ESP-IDF / C)

Захист радіоефіру реалізовано у модулі crypto.c з використанням бібліотеки Mbed TLS [22], яка взаємодіє з апаратним криптографічним прискорювачем ESP32. Процедура шифрування перед відправкою пакета в ефір включає обчислення контрольної суми CRC8 та безпосереднє застосування алгоритму AES-128.

// Глобальний сесійний ключ (отримується через BLE від смартфона)

extern unsigned char session_aes_key[16];

void encrypt_packet(LoRaPacket_t *packet) {

// 1. Обчислення програмної контрольної суми для перших 15 байт

uint8_t *raw_data = (uint8_t *)packet;

packet->crc = calculate_crc8(raw_data, 15);

// 2. Ініціалізація контексту AES Mbed TLS

mbedtls_aes_context aes;

mbedtls_aes_init(&aes);

// Встановлення 128-бітного ключа для шифрування

mbedtls_aes_setkey_enc(&aes, session_aes_key, 128);

// 3. Блокове шифрування in-place (16 байт)

unsigned char encrypted_buffer[16];

mbedtls_aes_crypt_ecb(&aes, MBEDTLS_AES_ENCRYPT, raw_data, encrypted_buffer);

// Копіювання зашифрованих даних назад у структуру

memcpy(packet, encrypted_buffer, 16);

mbedtls_aes_free(&aes);

}

Використання режиму ECB (MBEDTLS_AES_ENCRYPT) у цьому контексті є обґрунтованим, оскільки пакет завжди має рівно 16 байт і містить динамічний лічильник counter, що гарантує унікальність шифротексту для кожної нової транзакції (навіть якщо координати об'єкта не змінилися). Додавання CRC8 безпосередньо перед шифруванням дає змогу приймаючій стороні миттєво перевірити, чи був використаний правильний ключ при дешифруванні.

Багатозадачність та управління радіоефіром (FreeRTOS)

Модуль radio_task.c відповідає за маршрутизацію Mesh-мережі. Щоб уникнути зависань процесора, задача працює за подієво-орієнтованою моделлю FreeRTOS [11], використовуючи блокуючі черги (xQueueReceive).

void lora_tx_task(void *pvParameters) {

LoRaPacket_t packet_to_send;

while (1) {

// Блокуюче очікування пакета з черги (Task Blocked State)

if (xQueueReceive(tx_to_lora_queue, &packet_to_send, portMAX_DELAY) == pdPASS) {

// Захист доступу до шини SPI та радіомодуля за допомогою М'ютекса

if (xSemaphoreTake(spi_mutex, pdMS_TO_TICKS(100)) == pdTRUE) {

encrypt_packet(&packet_to_send); // Шифрування

lora_send_packet((uint8_t*)&packet_to_send, sizeof(LoRaPacket_t)); // TX

xSemaphoreGive(spi_mutex); // Звільнення шини

}

}

}

}

Реалізація нескінченного циклу while(1) із викликом xQueueReceive(..., portMAX_DELAY) дає змогу ядру мікроконтролера переходити у режим енергозбереження (Idle), доки у черзі не з'явиться новий пакет від Bluetooth-модуля або від задачі-ретранслятора. Використання семафора spi_mutex усуває стани гонитви (Race Conditions), коли дві різні задачі намагаються одночасно звернутися до трансивера SX1276.

Дані та їх підготовка

Оскільки проєктований IoT-комплекс не використовує моделей машинного навчання, підготовка даних зводиться до роботи з офлайн-картами та первинного опрацювання телеметрії. Для забезпечення інфраструктурної незалежності інтегровано єдиний векторний файл території України у форматі .map (рушій MapsForge), що зберігається локально в пам'яті смартфона та гарантує миттєвий рендеринг без доступу до Інтернету.

Другим етапом є передопрацювання (ETL) динамічних GPS-координат. З метою усунення просторових аномалій система відкидає пакети з похибкою (accuracy) понад 20 метрів. Валідовані координати масштабуються (множаться на 10^7) і жорстко приводяться до цілого 4-байтового типу, що дає змогу стиснути точну локацію у фіксований 16-байтний пакет. Анонімізація забезпечується використанням знеособленого device_id замість будь-яких персональних ідентифікаторів, що в комплексі з шифруванням гарантує цілковиту конфіденційність абонентів.

Апаратна частина

Основою апаратного вузла розробленого комплексу обрано інтегровану плату розробника LILYGO TTGO v2.1 LoRa32. Вибір цієї платформи обґрунтований тим, що вона є готовим рішенням класу System-on-Module (SoM), яке поєднує обчислювальне ядро, радіомодуль, дисплей та підсистему живлення на єдиній багатошаровій друкованій платі. Такий підхід дає змогу мінімізувати ризики апаратних відмов, пов'язаних із неякісним навісним монтажем чи обривом з'єднувальних провідників під час експлуатації пристрою в жорстких польових умовах. Центральним обчислювальним елементом плати виступає двоядерний мікроконтролер ESP32-PICO-D4 з тактовою частотою 240 МГц та інтегрованим модулем Bluetooth Low Energy, який бере на себе задачі криптографічного опрацювання та зв'язку зі смартфоном. За фізичний рівень прийому та передачі даних відповідає апаратний радіотрансивер Semtech SX1276. Варто зазначити, що використана модифікація плати має апаратний антенний контур, оптимізований під діапазон 915 МГц. Проте, з метою дотримання Плану розподілу радіочастотного спектра в Україні[15], трансивер програмно переконфігуровується через регістри керування для роботи на дозволеній частоті 868 МГц. Додатково плата оснащена монохромним матричним OLED-дисплеєм SSD1306 діагоналлю 0.96 дюйма для автономного виведення сервісної інформації, а також контролером живлення для стабілізації напруги.

Взаємодія компонентів усередині платформи жорстко зафіксована розводкою друкованої плати та базується на синхронних послідовних інтерфейсах, як показано на структурній електричній схемі на рисунку 3.1.

Рис. 3.1. Структурна схема апаратного вузла LILYGO TTGO LoRa32 v2.1

Для обміну даними між мікроконтролером ESP32 та радіомодулем SX1276 використовується високошвидкісна шина SPI (Serial Peripheral Interface). Обмін відбувається через лінії тактування (SCK), прийому (MISO), передачі (MOSI) та вибору чипа (CS). Додатково задіюється лінія прямого зв'язку DIO0, яка генерує апаратне переривання на піні мікроконтролера в момент успішного прийому радіопакета (подія RxDone), що дає змогу операційній системі миттєво вивести задачу оброблення зі стану сну. Робота з OLED-дисплеєм реалізована через шину I2C (Inter-Integrated Circuit) на частоті 400 кГц, що звільняє ресурси SPI-контролера для критично важливих радіочастотних операцій.

Оскільки пристрій призначений для портативної автономної роботи, джерелом живлення виступає компактний літій-полімерний (Li-Po) акумулятор із номінальною напругою 3,7 В. Плата має інтегровану схему заряджання через порт Micro-USB та LDO-регулятор для формування робочої напруги 3.3 В. Енергетичний профіль комплексу має яскраво виражений імпульсний характер. Базове споживання мікроконтролера з активним BLE-з'єднанням становить близько 40–50 мА, а трансивер у режимі безперервного прослуховування ефіру споживає ще 15 мА. У моменти короткочасної трансляції пакета загальне споживання зростає до 120–150 мА. Завдяки використанню акумулятора ємністю 700 мА·год, такий профіль гарантовано забезпечує понад 7 годин безперервного функціонування, що повністю задовольняє висунуту вимогу автономності (зовнішній вигляд та апаратне компонування пристрою наведено у Додатку В, рисунок В.2 та рисунок В.3). Апаратна надійність системи додатково підкріплюється вбудованим сторожовим таймером (Task Watchdog Timer), який автоматично перезавантажує пристрій у разі зависання шини SPI, та детектором падіння напруги (Brownout Detector), що безпечно вимикає мікроконтролер при критичному розряді акумулятора.

Опрацювання виняткових ситуацій та забезпечення надійності

Забезпечення відмовостійкості комплексу реалізовано через класифікацію та багаторівневе опрацювання виняткових ситуацій. Валідаційні помилки (хибні GPS-координати, незбіг CRC8) усуваються шляхом жорсткої фільтрації та відкидання пошкоджених структур. Транзієнтні збої (втрата BLE-з'єднання, колізії в ефірі LoRa) компенсуються механізмами автоматичного перепідключення (Retry-with-backoff) та архітектурною надмірністю самої Mesh-мережі завдяки циклічній ретрансляції. Для захисту від критичних апаратних збоїв (зависання SPI, падіння напруги) задіяно вбудовані механізми ESP32: сторожовий таймер задач (Task Watchdog) та детектор зниження напруги (Brownout Detector).

Програмне опрацювання винятків базується на стандартах платформ: класичні блоки try/catch для безпечних асинхронних викликів в Android та перевірка стандартизованих кодів помилок esp_err_t в середовищі ESP-IDF. З метою мінімізації накладних витрат процесорного часу та економії енергії акумулятора, у релізній версії прошивки залишено виведення у лог виключно критичних помилок.

Для забезпечення високого рівня відмовостійкості впроваджено принцип ідемпотентності опрацювання пакетів: кешування лічильників послідовності гарантує єдиноразову реакцію на унікальне повідомлення, усуваючи проблему дублювання даних від різних ретрансляторів. Також реалізовано поступову деградацію функціональності (Graceful Degradation): у разі втрати супутникового сигналу система продовжує трансляцію пакетів з останніми відомими валідними координатами, оновлюючи лише актуальні статуси (наприклад, тривогу SOS). Додаткову стабільність під час тривалої експлуатації забезпечує статичне виділення пам'яті (пули та черги FreeRTOS) замість динамічного (malloc), що цілком унеможливлює фрагментацію оперативної пам'яті та виникнення критичних помилок типу Out Of Memory.

Розгортання системи

Цільове середовище розгортання проєктуваного комплексу складається з двох апаратно та логічно ізольованих контурів. Розгортання вбудованого програмного забезпечення мікроконтролера ESP32 здійснюється з використанням офіційного інструментарію ESP-IDF. На етапі компіляції автоматизована система збирання CMake генерує три базові бінарні артефакти: первинний завантажувач (bootloader), таблицю розділів (partition table) та безпосередній образ прикладного додатка. Процедура прошивання цих артефактів виконується через апаратний інтерфейс USB-UART за допомогою спеціалізованої утиліти esptool.py. При цьому таблиця розділів жорстко конфігурується з обов'язковим виділенням ізольованого захищеного сектора NVS (Non-Volatile Storage). Це інженерне рішення гарантує безпечне та довготривале збереження критичних системних налаштувань і криптографічних параметрів, запобігаючи їх втраті під час жорсткого перезавантаження пристрою або раптового зникнення живлення.

Зі свого боку, розгортання мобільного клієнтського додатка виконується в інтегрованому середовищі Android Studio за допомогою системи автоматизації збирання Gradle, яка агрегує всі залежності та компілює кінцевий інсталяційний APK-пакунок. Перед встановленням файл проходить обов'язкову оптимізацію утилітою zipalign. Вона здійснює вирівнювання нестиснутих даних по межах чотирьох байтів, що суттєво зменшує споживання оперативної пам'яті смартфона під час рендерингу картографічної інформації. Далі пакунок підписується утилітою apksigner із застосуванням криптографічної схеми V2/V3 (Signing Scheme). Ця процедура підтверджує цілісність коду та дає змогу безпечно встановлювати програмне забезпечення на пристрої в обхід офіційних цифрових маркетів (метод sideloading), що є критично необхідним для закритих спеціалізованих систем. Завершальним етапом розгортання є копіювання файлів векторних офлайн-карт у відповідну директорію файлової системи смартфона, що остаточно забезпечує повну інфраструктурну незалежність комплексу.

Тестування програмного забезпечення

Згідно з вимогами до надійності IoT-систем, стратегія перевірки працездатності комплексу базувалася на поєднанні автоматизованого модульного тестування (Unit Testing) ядра бізнес-логіки та ручного функціонального зневадження (Debugging) апаратних інтерфейсів.

Для вбудованого програмного забезпечення мікроконтролера ESP32 модульні тести реалізовано за допомогою інтегрованого у фреймворк ESP-IDF тестового середовища Unity. Автоматизованим тестуванням покрито критичні чисті функції: обчислення програмної контрольної суми CRC8, валідацію лічильників послідовності та коректність KDF-перетворення ключа. Фрагмент модульних тестів для перевірки математичної логіки лічильників та CRC8 наведено нижче:

#include "unity.h"

#include "crypto.h"

#include "radio_task.h"

void test_is_packet_new_logic(void) {

uint16_t last_counter = 100;

uint16_t valid_new = 105;

uint16_t invalid_old = 95;

// Перевірка правильного інкременту та захисту від дублікатів

TEST_ASSERT_TRUE(is_packet_new(valid_new, last_counter));

TEST_ASSERT_FALSE(is_packet_new(invalid_old, last_counter));

}

void test_crc8_calculation(void) {

uint8_t test_payload[] = {0x12, 0x34, 0x56};

uint8_t expected_crc = calculate_crc8(test_payload, 3);

TEST_ASSERT_NOT_EQUAL(0x00, expected_crc); // Валідація результату

}

На рівні клієнтського мобільного додатка для тестування бізнес-логіки застосовано фреймворк JUnit 4. Тестами покрито життєвий цикл серіалізації класу LoRaPacket: правильність масштабування просторових координат (конвертація у тип int32_t) та коректність побітового пакування статусних прапорців (режим SOS та рівень заряду акумулятора).

import org.junit.Test;

import static org.junit.Assert.*;

public class LoRaPacketTest {

@Test

public void testPacketSerialization() {

LoRaPacket packet = new LoRaPacket();

packet.setDeviceId(1024);

packet.setSos(true);

packet.setBatteryStatus(75);

byte[] serialized = packet.pack();

// Перевірка фіксованого розміру для блоку AES-128

assertEquals("Розмір має бути 16 байт", 16, serialized.length);

// Перевірка 14-го байта: 0x80 (SOS) | 75 (Батарея) = 203 (0xCB)

assertEquals((byte) 0xCB, serialized[14]);

}

}

Рівень покриття (Code Coverage) ядра бізнес-логіки та криптографічних обгорток модульними тестами становив понад 85%. Поряд з автоматизованим тестуванням, перевірка апаратних модулів здійснювалася методами ручного функціонального зневадження через інтерфейс UART (з використанням макросів логування ESP_LOGI) та Android Logcat. Для незалежної верифікації профілю BLE (GATT-сервера) застосовувалося діагностичне програмне забезпечення nRF Connect, що дало змогу підтвердити стабільність комунікаційного мосту між смартфоном та мікроконтролером перед початком натурних випробувань комплексу.

Висновки до розділу 3

У третьому розділі представлено практичну реалізацію децентралізованої системи моніторингу рухомих об'єктів. Спроєктований комплекс успішно втілено у вигляді двох незалежних програмних контурів: вбудованого ПЗ мікроконтролера мовою C на базі фреймворка ESP-IDF та FreeRTOS [11], а також клієнтського додатка мовою Java з використанням Android SDK. Організація вихідного коду базується на доменній декомпозиції, що дало змогу ізолювати інтерфейсні процеси смартфона від низькорівневих криптографічних операцій та завдань опрацювання радіоефіру.

Апаратну частину комплексу реалізовано на базі плати LILYGO TTGO v2.1 LoRa32 [7, 10]. Програмне забезпечення трансивера адаптовано для роботи в межах неліцензованого діапазону 868 МГц [15]. У межах підготовки даних для забезпечення офлайн-автономності інтегровано векторні карти [18], а також розроблено алгоритми фільтрації сирих GPS-координат.

У коді успішно втілено алгоритм побітової серіалізації даних у 16-байтну структуру, симетричне шифрування AES-128 (Mbed TLS [22]) та подієво-орієнтований алгоритм маршрутизації. На етапі тестування за допомогою модульних тестів (Unity та JUnit), а також інструментів логування підтверджено функціональну коректність розроблених модулів, відсутність втрати точності при масштабуванні геоданих та ідемпотентність мережі. Експериментальну оцінку ефективності роботи системи в натурних умовах представлено у Розділі 4.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ

Мета та методика експерименту

Головною метою експериментального дослідження є комплексна практична валідація розробленого програмно-апаратного комплексу децентралізованого моніторингу в реальних натурних умовах, а також кількісна й якісна оцінка його ефективності порівняно з існуючими централізованими рішеннями та загальносистемними базовими аналогами (baseline).

Відповідно до поставленої мети, методика тестування передбачала проведення серії послідовних польових та лабораторних випробувань, спрямованих на верифікацію ключових метрик продуктивності IoT-системи, надійності вбудованого програмного забезпечення мікроконтролера та швидкодії мобільного застосунку Android.

Для математичного оцінювання та системного аналізу працездатності комплексу було виділено наступні ключові критерії якості:

Максимальна дальність стабільного радіозв'язку (Range): Гранична дистанція між абонентами мережі, за якої зберігається можливість декодування сигналів приймачем.

Коефіцієнт успішної доставки пакетів (Packet Delivery Ratio, PDR): Відношення кількості успішно прийнятих та верифікованих за контрольною сумою (CRC) пакетів до загальної кількості повідомлень, що були відправлені вузлом-джерелом. Обчислюється за формулою 4.1:

|  | PDR=NrxNtx*100%, | (4.1) |
| --- | --- | --- |

де PDR - коефіцієнт успішної доставки пакетів, %; Nrx - кількість успішно прийнятих та верифікованих пакетів, од.; Ntx - загальна кількість відправлених вузлом-джерелом повідомлень, од.

Енергоспоживання та автономність апаратного вузла (Battery Lifespan): Тривалість безперервного функціонування периферійного пристрою від одного повного заряду хімічного джерела живлення в заданому циклічному режимі трансляції телеметрії.

Затримка передачі даних (Latency): Інтегральний час, що минає від моменту формування інформаційного масиву на мобільному терміналі відправника до моменту його повної десеріалізації та відображення на графічному інтерфейсі отримувача.

Загальний план проведення експерименту було декомпоновано на два взаємопов'язані логічні етапи. Перший етап полягав у проведенні лабораторних випробувань, де за допомогою контрольно-вимірювального обладнання досліджувався профіль струмоспоживання мікроконтролера ESP32 у різних режимах планувальника FreeRTOS, а також оцінювалася стабільність локального бездротового каналу зв'язку Bluetooth Low Energy (BLE) при взаємодії зі смартфоном користувача.

Другий етап включав натурні польові випробування, що проводилися у двох контрастних топографічних середовищах: в умовах щільної міської забудови Спального району міста (високий рівень індустріальних завад, багатопроменеве загасання сигналу та відсутність геометричної прямої видимості) та на відкритій лісостеповій місцевості з дотриманням умов прямої видимості (Line of Sight, LoS) між учасниками інформаційного обміну. Оцінювання результатів базувалося на методах математичної статистики шляхом аналізу лог-файлів, зафіксованих на мобільних терміналах.

Тестові дані та сценарії випробувань

Для забезпечення високої достовірності та повторюваності результатів експерименту було розгорнуто уніфікований тестовий стенд. Апаратна частина стенда містила три ідентичні портативні вузли, побудовані на базі інтегрованої системи на модулі (SoM) LILYGO TTGO v2.1. Дана платформа об'єднує двоядерний 32-бітний обчислювальний процесор Xtensa LX6 (ESP32-PICO-D4) та низькоспоживаючий радіотрансивер Semtech SX1276. Кінцеві пристрої були укомплектовані стандартними штирьовими антенами всеспрямованої дії з вертикальною поляризацією та номінальним коефіцієнтом підсилення 2 dBi.

Енергозабезпечення кожного автономного вузла здійснювалося за допомогою компактного літій-полімерного (Li-Po) акумулятора з номінальною ємністю 700 мА·год та інтегрованою платою захисту від глибокого розряду.

Роль мобільних клієнтських терміналів виконували два смартфони з різними апаратними конфігураціями та версіями операційної системи: пристрій під керуванням ОС Android 10 (для верифікації зворотної сумісності фонових служб) та пристрій під керуванням ОС Android 13 (для тестування роботи Foreground-сервісів в умовах суворих сучасних політик енергозбереження та обмеження доступу до геоданих).

Програмне забезпечення тестового стенда містило відлагоджувальні версії розробленої прошивки (зібраної за допомогою компилятора GCC у середовищі ESP-IDF під керуванням FreeRTOS) та інсталяційні пакети Android-додатка. Збір діагностичної інформації здійснювався локально через інтерфейс UART мікроконтролера за допомогою утиліти esp-idf monitor, а на стороні смартфонів - шляхом фільтрації системного журналу Logcat за допомогою інструментів Android Studio SDK.

Сценарії натурних випробувань комплексу

Проведення польових досліджень базувалося на моделюванні реальних користувацьких сценаріїв (User Flows), що відображають типові умови експлуатації комплексу пошуково-рятувальними або моніторинговими групами в автономних зонах.

Сценарій №1: «Міське патрулювання» (Urban Patrol). Метою даного сценарію було дослідження завадостійкості та проникаючої здатності радіосигналу частотою 868 МГц в умовах відсутності прямої видимості. Два учасники експерименту, екіпіровані портативними вузлами комплексу (розміщеними у зовнішніх кишенях рюкзаків на висоті близько 1.2 метра від поверхні землі) та підключеними смартфонами, переміщувалися територією житлового масиву зі щільною багатоповерховою залізобетонною забудовою. Один вузол залишався статичним, а другий рухався за визначеним радіальним маршрутом, поступово віддаляючись від першого. Інтервал автоматичної генерації та трансляції пакетів просторової телеметрії було жорстко зафіксовано на позначці 20 секунд.

Сценарій №2: «Відкритий простір» (Open Terrain). Цей сценарій орієнтований на визначення максимального енергетичного потенціалу радіолінку LoRa. Випробування проводилися за межами міста в горбистій лісостеповій місцевості. Для мінімізації впливу рельєфу один з апаратних вузлів комплексу був розміщений стаціонарно на домінуючій географічній висоті (пагорб заввишки близько 25 метрів), виконуючи роль базового комунікаційного ретранслятора. Другий учасник здійснював рух на автомобілі вздовж лінії прямої видимості, роблячи контрольні зупинки через кожні 500–1000 метрів для фіксації статистичних показників PDR та рівня потужності сигналу (RSSI).

Сценарій №3: «Екстрений виклик SOS». Критично важливий сценарій, спрямований на оцінку динамічних характеристик мережі. Під час руху за маршрутом Сценарію №1 абонент ініціював активацію тривожного режиму шляхом натискання інтерактивної графічної кнопки на екрані карти. У цей момент вбудований алгоритм мобільного додатка миттєво змінював структуру байтового контейнера LoRaPacket (активувався бітовий прапорець isSos) та примусово переводив таймер опитування на високоінтенсивний 5-секундний інтервал передачі, ігноруючи стандартний ощадливий режим. Фіксувався час доставки сигналу тривоги та надійність його відображення на терміналі іншого учасника групи.

Результати експериментальних досліджень

Дослідження радіопокриття та коефіцієнта доставки пакетів (PDR)

Отримані під час тестування метрики дали змогу детально проаналізувати фізичні можливості каналу LoRa та оцінити придатність розробленого двійкового формату серіалізації. Оцінка здійснювалася для швидкісного (SF=7, BW=125 kHz) та далекобійного робастного (SF=12, BW=125 kHz) профілів модуляції. Аналіз базувався на просторовому розподілі потужності сигналу (RSSI) та коефіцієнта успішно доставлених пакетів (PDR).

Зведені результати натурних випробувань для обох топографічних сценаріїв наведено у таблиці 4.1.

Таблиця 4.1

Зведені показники якості зв'язку залежно від сценарію та профілю модуляції

| Топографічний сценарій | Профіль модуляції | Дистанція зв'язку (км) | Потужність сигналу (RSSI, dBm) | Коефіцієнт доставки пакетів (PDR, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Міська забудова | SF=7 | 0,5 | -92 | 98,5 |
| Міська забудова | SF=7 | 1,2 | -105 | 89 |
| Міська забудова | SF=7 | 2,1 | -118 | 62,4 |
| Міська забудова | SF=12 | 2,1 | -110 | 95,5 |
| Відкритий простір (LoS) | SF=7 | 2 | -96 | 99,8 |
| Відкритий простір (LoS) | SF=12 | 4 | -102 | 99 |
| Відкритий простір (LoS) | SF=12 | 8,5 | -115 | 94,2 |
| Відкритий простір (LoS) | SF=12 | 14,2 | -124 | 71 |

Як видно з наведених даних, дослідження першого сценарію («Міське патрулювання») за SF=7 показало деградацію сигналу: на дистанції 2,1 км PDR критично знизився до 62,4%. Активація робастного профілю SF=12 на тій самій дистанції апаратно підняла чутливість приймача, відновивши PDR до безпечного рівня 95,5%. Дослідження сценарію «Відкритий простір» продемонструвало високу стабільність комплексу: на цільовій розрахунковій дальності 8,5 км (SF=12) показник доставки утримувався на рівні 94,2%. Фізичний ліміт зв'язку зафіксовано на позначці 14,2 км, де сигнал наблизився до теплового порогу шуму (-124 dBm).

Для наочної демонстрації динаміки втрати пакетів залежно від дистанції та умов розповсюдження радіохвиль побудовано графік на рисунку 4.1.

Рис. 4.1. Залежність коефіцієнта доставки пакетів (PDR) від дистанції у різних умовах.

Аналітичне дослідження профілю енергоспоживання та інтегральної автономності

Для верифікації розроблених алгоритмів керування живленням та комплексної оцінки ефективності диспетчеризації задач у середовищі операційної системи реального часу FreeRTOS було проведено детальне аналітичне профілювання споживання струму апаратним вузлом комплексу. Дослідження динаміки навантаження на хімічне джерело живлення з номінальною напругою 3,7 В здійснювалося шляхом безперервного моніторингу станів основних високочастотних та обчислювальних компонентів платформи LILYGO TTGO v2.1 (двоядерного мікроконтролера ESP32 та радіотрансивера Semtech SX1276).

Враховуючи специфіку функціонування децентралізованої системи моніторингу, під час проєктування вбудованого програмного забезпечення було прийнято свідоме архітектурне рішення відмовитися від використання режимів надглибокого енергозбереження (таких як Deep Sleep) для обчислювального ядра. Впровадження глибокого сну є технічно неприпустимим для даного класу систем з двох причин. По-перше, переведення ESP32 у режим глибокого сну призводить до повного вимкнення радіочастотного BLE-тракту, що викликає миттєвий розрив бездротового з'єднання з мобільним терміналом користувача та порушує стабільність роботи фонового Foreground-сервісу. По-друге, оскільки кожен апаратний вузол є повноцінним елементом Mesh-мережі, пристрій повинен безперервно перебувати в режимі сканування ефіру (LoRa RX) для забезпечення миттєвого прийому, десеріалізації та подальшої ретрансляції пакетів просторової телеметрії від інших абонентів тактичної групи.

Через це загальний профіль струмоспоживання системи розглядається як динамічний процес, що контролюється планувальником FreeRTOS у режимі реального часу. Базове споживання пристрою у стані очікування (IDLE), коли обчислювальні ядра виконують лише фонову диспетчеризацію квантів часу, а BLE-сервер підтримує з'єднання зі смартфоном, становить близько 42–45 мА. У моменти, коли радіомодуль здійснює активне сканування ефіру або приймає пакет (LoRa RX), струм споживання фіксується на рівні 58 мА.

Найбільш енерговитратною фазою роботи комплексу є ініціалізація високочастотного випромінювання для трансляції власного бінарного пакета телеметрії (LoRa TX). При програмному встановленні максимальної потужності передавача Semtech SX1276 у значення +20 dBm, миттєвий струм споживання апаратного вузла короткочасно зростає до пікової позначки 130 мА із відповідною споживаною потужністю 481,00 мВт. Проте, завдяки оптимізації розробленого двійкового протоколу пакування, який обмежує розмір корисного навантаження до 16 байт, час безперервного знаходження передавача в ефірі (Time-on-Air) за фактора розширення спектра SF=7 становить лише 32 мілісекунди. Це дає змогу мінімізувати тривалість пікового навантаження на систему живлення.

У результаті практичного тестування енергоспоживання в штатному режимі експлуатації комплексу (автоматична генерація та трансляція просторових даних з інтервалом кожні 20 секунд при активному BLE-обміні) було встановлено інтегральний середній струм споживання системи, який становить 95 мА.

На основі цього показника проведено аналітичний розрахунок тривалості автономного функціонування портативного пристрою. За умови використання компактного літій-полімерного (Li-Po) акумулятора ємністю 700 мА·год, математична модель часу роботи системи без потреби у зовнішньому живленні обчислюється за формулою 4.2:

|  | Twork=CbatIavg , | (4.2) |
| --- | --- | --- |

де Twork - очікуваний час автономної роботи комплексу, годин; Cbat - номінальна ємність інтегрованого хімічного джерела живлення, мА·год; Iavg - експериментально зафіксований середній інтегральний струм споживання пристрою у штатному режимі, мА.

Підстановка отриманих практичних значень у наведену формулу дає змогу визначити розрахункову автономність:

Twork=700 мА*год95 mA≈7,36 годин

Натурні випробування підтвердили точність аналітичних розрахунків. Апаратний вузол безперервно забезпечував збір, шифрування та передачу координатної інформації протягом понад 7 годин, після чого відбулося автоматичне відключення обчислювального модуля вбудованою системою захисту. Отриманий показник є цілком достатнім для забезпечення працездатності портативного трекера протягом однієї повноцінної робочої зміни, а використання акумулятора малої ємності (700 мА·год) додатково забезпечило критичне зниження масогабаритних показників пристрою.

Оцінка швидкодії та використання пам'яті мобільним терміналом

Дослідження програмних метрик клієнтського мобільного додатка Android проводилося за допомогою інструменту Android Profiler. Особлива увага приділялася аналізу виділення пам'яті в купі (Heap Allocation) під час динамічного рендерингу високодеталізованих векторних офлайн-карт формату .map за допомогою двигуна MapsForge.

У процесі інтенсивного масштабування (Zoom) та панорамування карти обсяг споживання оперативної пам'яті (RAM) стабілізувався в межах 115–130 МБ, що є оптимальним показником для сучасних мобільних пристроїв і запобігає примусовому закриттю процесу операційною системою через механізм Low Memory Killer. Час "гарячого" старту додатка з повною ініціалізацією BLE-модуля та відображенням початкових маркерів склав менше 1 секунди.

Завдяки делегуванню ресурсомістких процедур отримання координат та підтримки зв'язку у фонову службу TrackingService, загальне споживання заряду акумулятора смартфона фоновим процесом не перевищило низької позначки у 6% за 6 годин безперервного моніторингу.

Порівняльний аналіз із базовими рішеннями (Baseline Evaluation)

Для об'єктивного визначення практичної цінності розробленого комплексу проведено порівняльний аналіз результатів із двома альтернативними архітектурами: класичними GSM/LTE-трекерами та децентралізованою екосистемою Meshtastic.

Головним недоліком комерційних GSM-трекерів є повна інфраструктурна залежність. За відсутності стільникових базових станцій (стихійні лиха, радіоелектронне придушення) PDR таких пристроїв миттєво падає до 0%. Натомість розроблений LoRa-комплекс продемонстрував абсолютну автономність, утримуючи показник PDR на рівні 94,2% (до 8,5 км).

Другим об'єктом порівняння стала екосистема Meshtastic. Через використання формату Protobuf мінімальний розмір пакета з координатами в Meshtastic перевищує 50 байтів, що суттєво збільшує час трансляції та енергоспоживання. Зведені результати порівняльного аналізу наведено у таблиці 4.2.

Таблиця 4.2

Порівняльний аналіз характеристик розробленого комплексу та аналогів

| Характеристика | GSM/LTE Трекер | Meshtastic (LoRa) | Розроблений комплекс |
| --- | --- | --- | --- |
| Інфраструктурна залежність | Повна (GSM) | Відсутня (P2P) | Відсутня (Mesh) |
| Розмір телеметричного пакета | ~100–500 байтів | ~50–60 байтів | 16 байтів |
| Час трансляції пакета (Time-on-Air) | Залежить від мережі | ~980 мс | ~310 мс |
| Автономність роботи (від Li-Po 700 мА·год) | 2–3 год. | ~4–5 год. | > 7 годин |

Як видно з таблиці 4.2, використання вузькоспеціалізованого 16-байтного бінарного протоколу забезпечило скорочення часу перебування в ефірі (Time-on-Air) майже втричі порівняно з базовою реалізацією Meshtastic. Таке скорочення тривалості випромінювання кардинально знизило ймовірність колізій, мінімізувало ризик радіопеленгації та зумовило вищу автономність апаратного модуля (понад 7 годин роботи від малогабаритного акумулятора 700 мА·год проти 4–5 годин у конкурентних рішень).

Практична оцінка ергономіки та стабільності (User Journey & Stability)

Оцінка практичної експлуатації комплексу (User Journey) підтвердила високу ергономічність розроблених інтерфейсних та архітектурних рішень. Процес ініціалізації системи кінцевим користувачем є максимально спрощеним та реалізує паттерн Plug-and-Play: після увімкнення тумблера живлення на платі LILYGO користувач запускає Android-додаток та вводить спільну парольну фразу групи на головному екрані. Завдяки оптимізації BLE-стеку на базі вбудованих профілів GATT, первинне автоматичне виявлення пристрою та встановлення захищеного з'єднання з мобільним терміналом триває менше 2 секунд, після чого інтерфейс додатка переходить у режим відображення офлайн-карти.

Особливу увагу під час натурних тестів було приділено перевірці стабільності оброблення критичних подій, а саме активації режиму «SOS». Експериментально підтверджено, що час від моменту дотику до сенсорного екрана користувачем, який ініціює тривогу, до моменту візуальної та звукової індикації події на смартфонах інших учасників групи не перевищує 3.2 секунди в межах радіуса стабільного покриття. Це досягнуто завдяки автоматичному переходу планувальника прошивки на інтенсивний режим радіотрансляції, що гарантує високу швидкість реагування в екстрених ситуаціях.

Під час тривалих багатокаскадних тестів (понад 6 годин безперервної експлуатації додатка в активному режимі) за допомогою інструментів автоматизованого тестування не було зафіксовано жодного випадку критичного збою (Crash), непередбачуваного завершення фонових потоків або прогресуючого витоку оперативної пам'яті (Memory Leak). Реалізована архітектура Map-Centric Design (де уся взаємодія зосереджена на єдиному картографічному шарі без перевантаження інтерфейсу додатковими вікнами) довела свою високу ефективність для оперативного сприйняття координатної обстановки в польових умовах.

Моніторинг експлуатаційної надійності та температурних режимів

У процесі тривалих випробувань здійснювався безперервний моніторинг апаратних параметрів з метою оцінки надійності заліза під впливом тривалих обчислювальних та радіочастотних навантажень. Спостереження за температурним профілем інтегрованих компонентів плати LILYGO TTGO за допомогою інфрачервоного пірометра показали високу стабільність тепловиділення. Навіть під час роботи в інтенсивному режимі трансляції сигналів «SOS» (з інтервалом передачі кожні 5 секунд) температура кристала мікроконтролера ESP32 та радіомодуля Semtech SX1276 стабілізувалася в межах 40–45 °C при температурі навколишнього середовища 22 °C, що повністю виключає ризик термального тротлінгу процесора. Це підтверджує енергетичну збалансованість подієво-орієнтованої архітектури прошивки, де периферійні блоки активуються виключно за сигналами апаратних переривань.

Під час тестування надійності локального бездротового зв'язку було виявлено транзієнтні інциденти: при фізичному віддаленні смартфона від апаратного вузла на відстань понад 12–15 метрів всередині приміщення або через капітальні перешкоди спостерігався розрив BLE-з'єднання. Для нівелювання цього фактора розроблений фоновий Foreground-сервіс Android успішно реалізує автоматичний алгоритм реконнекту (Reconnection Routine). При поверненні смартфона в зону радіодосяжності BLE-модуля зв'язок відновлювався менш ніж за 1 секунду без необхідності повторної авторизації чи ручного втручання користувача. Експлуатаційний моніторинг розряду акумулятора продемонстрував лінійний характер падіння напруги в робочому діапазоні від 4.2 В до 3.4 В, що підтвердило точність інтегрованого алгоритму оцінки залишкового ресурсу автономності вузла.

Висновки до розділу 4

Експериментальні дослідження підтвердили надійність та абсолютну інфраструктурну незалежність комплексу. Доведено стабільну передачу шифрованої телеметрії через Mesh-мережу на відстанях до 8,5 км за прямої видимості та до 2,1 км у міській забудові.

Застосування 16-байтного бінарного протоколу та ОСРЧ FreeRTOS оптимізувало енергоспоживання трансивера, забезпечивши понад 7 годин автономної роботи вузла від акумулятора ємністю 700 мА·год.

Успішно верифіковано клієнтський Android-додаток: підтверджено безперервне фонове опрацювання геоданих та стабільний рендеринг векторних офлайн-карт MapsForge при низькому споживанні оперативної пам'яті (до 130 МБ).

ВИСНОВКИ

У кваліфікаційній роботі вирішено актуальне науково-прикладне завдання розроблення та впровадження програмно-апаратного комплексу децентралізованого моніторингу рухомих об'єктів на основі енергоефективної технології LoRa. На основі результатів проведених досліджень зроблено такі висновки:

Основні результати роботи:

На основі аналізу предметної області доведено критичну вразливість GSM-трекерів та надмірність універсальних Mesh-рішень (на кшталт Meshtastic), що обґрунтувало необхідність створення оптимізованого комплексу з нульовою інфраструктурною залежністю [2, 8].

Спроєктовано двокомпонентну архітектуру вузла (за нотацією C4 [20]), що дозволило перенести ресурсомісткі задачі візуалізації на процесор Android-смартфона, виділивши мікроконтролер ESP32 виключно для криптографії та оброблення радіоефіру в реальному часі за допомогою ОСРЧ FreeRTOS [7, 11].

Розроблено оптимізований бінарний протокол передачі геопросторових даних. Шляхом математичного масштабування координат та побітового пакування статусів корисне навантаження було жорстко зафіксовано на рівні 16 байт, що забезпечило ідеальну сумісність із блочним шифром AES-128 та мінімізувало час перебування пакета в ефірі (Time-on-Air) [17, 23].

Реалізовано багаторівневий алгоритм безпеки, що включає використання функцій деривації ключа (KDF на базі SHA-256) із парольної фрази [19], локальну передачу ключа через Bluetooth та наскрізне апаратне шифрування всього ефірного трафіку [22].

Створено мобільний додаток (Android), здатний автономно (офлайн) функціонувати на базі векторних карт проєкту MapsForge [18]. Додаток забезпечує безперервну фонову взаємодію з апаратним модулем (через BLE [21]), агрегацію телеметрії та відображення тактичної обстановки.

Проведено натурні експериментальні дослідження, які підтвердили високу ефективність системи: досягнуто стабільний зв'язок на відстані до 8.5 км (в умовах прямої видимості) та понад 2 км (у міській забудові) [6, 24]. Енергоспоживання оптимізовано до рівня, що гарантує понад 7 годин безперервної роботи вузла від компактного акумулятора ємністю 700 мА·год.

Практичне значення: Розроблена система є повноцінним рішенням класу «Plug-and-play», що забезпечує анонімність абонентів відповідно до законодавства [13, 14] та високу відмовостійкість завдяки децентралізованій ретрансляції. Відсутність потреби у серверах та низька вартість експлуатації роблять комплекс ефективним інструментом для швидкого розгортання в польових умовах.

Перспективи подальшого розвитку передбачають перехід від лавинного розповсюдження до інтелектуальної динамічної маршрутизації (наприклад, оптимізований AODV) для мінімізації колізій у масштабованих групах [23, 25]. Науковий інтерес становить впровадження методів Edge Computing та предиктивних алгоритмів, що дасть змогу передавати дані лише при відхиленні від прогнозованого маршруту, суттєво підвищуючи енергоефективність. Також доцільним є дослідження гібридних топологій із залученням БПЛА як висотних ретрансляторів для значного розширення зони покриття.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Raza U., Kulkarni P., Sooriyabandara M. Low Power Wide Area Networks: An Overview. IEEE Communications Surveys & Tutorials. 2017. Vol. 19, No. 2. P. 855–873. DOI: https://doi.org/10.1109/COMST.2017.2652320 .

- Mekki K., Bajic E., Chaxel F., Meyer F. A comparative study of LPWAN technologies for IoT applications. ICT Express. 2019. Vol. 5, No. 1. P. 1–7. DOI: https://doi.org/10.1016/j.icte.2019.02.004.

- Mekki K., Bajic E., Chaxel F., Meyer F. A comparative study of LPWAN technologies for large-scale IoT deployment. ICT Express. 2019. Vol. 5, No. 1. P. 1–7. DOI: https://doi.org/10.1016/j.icte.2017.12.005.

- Augustin A., Yi J., Clausen T., Townsley W. A study of LoRa: Long Range & Low Power Networks for the Internet of Things. Sensors. 2016. Vol. 16, No. 9. P. 1466–1484. DOI: https://doi.org/10.3390/s16091466.

- LoRa and LoRaWAN: A Technical Overview / Semtech Corporation. 2020. URL: https://www.semtech.com/lora/ (дата звернення: 10.05.2026).

- Almeida D. A., Altamirano J. C., Cañizares M. R., Játiva P. P., Guaña-Moya J., Sánchez I. Gateway-Free LoRa Mesh on ESP32: Design, Self-Healing Mechanisms, and Empirical Performance. Sensors. 2025. Vol. 25, No. 19. P. 6036. DOI: https://doi.org/10.3390/s25196036.

- Maier A., Sharp A., Vagapov Y. Comparative analysis and practical implementation of the ESP32 microcontroller module for the internet of things. 2017 Internet Technologies and Applications (ITA). Wrexham, UK, 2017. P. 143–148. DOI: https://doi.org/10.1109/ITECHA.2017.8101926.

- Meshtastic Open Source Project : офіційна документація. URL: https://meshtastic.org/docs/ (дата звернення: 26.02.2026).

- Stallings W. Cryptography and Network Security: Principles and Practice. 8th ed. Pearson, 2020. 768 p.

- Serepas F., Papias I., Christakis K., Dimitropoulos N., Marinakis V. Lightweight Embedded IoT Gateway for Smart Homes Based on an ESP32 Microcontroller. Computers. 2025. Vol. 14, No. 9. P. 391. DOI: https://doi.org/10.3390/computers14090391.

- Barry R. Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel: a Hands-On Tutorial Guide. Real Time Engineers Ltd., 2016. 380 p.

- ATAK: Android Team Awareness Kit : official technical description. URL: https://tak.gov/ (дата звернення: 05.05.2026).

- Про захист персональних даних : Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17 (дата звернення: 03.05.2026).

- Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (General Data Protection Regulation). Official Journal of the European Union. 2016. L 119. P. 1–88.

- Про затвердження Плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні : постанова Кабінету Міністрів України від 19.12.2023 № 1340. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1340-2023-%D0%BF#Text (дата звернення: 03.05.2026).

- Bluetooth Core Specification v4.2. Serial Port Profile (SPP) / Bluetooth SIG, Inc. 2014.

- Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Methods and Techniques : NIST Special Publication 800-38A / National Institute of Standards and Technology. 2001. URL: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-38a.pdf (дата звернення: 05.05.2026).

- OpenStreetMap tools for Android : OSMDroid Project Documentation. URL: https://osmdroid.github.io/osmdroid/ (дата звернення: 05.05.2026).

- PKCS #5: Password-Based Cryptography Specification Version 2.1 : IETF RFC 8018. 2017. URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8018 (дата звернення: 05.05.2026).

- Brown S. The C4 model for visualizing software architecture. 2018. URL: https://c4model.com/ (дата звернення: 05.05.2026).

- Bluetooth Low Energy overview : офіційна документація Android Developers. URL: https://developer.android.com/guide/topics/connectivity/bluetooth-le (дата звернення: 13.05.2026).

- Mbed TLS documentation (AES block cipher API). URL: https://mbed-tls.readthedocs.io/ (дата звернення: 13.05.2026).

- Tang M., Li X., Shang J. Data-Driven Energy-Saving Methods Based on LoRa-Mesh Hierarchical Network. Sensors. 2026. Vol. 26, No. 7. P. 2226. DOI: https://doi.org/10.3390/s26072226.

- Durand T. G., Booysen M. J. Performance Evaluation of a Mesh-Topology LoRa Network. Sensors. 2025. Vol. 25, No. 5. P. 1602. DOI: https://doi.org/10.3390/s25051602.

- Adelantado F., Vilajosana X., Tuset-Peiro P., Martinez B., Melia-Segui J., Watteyne T. Understanding the Limits of LoRaWAN. IEEE Communications Magazine. 2017. Vol. 55, No. 9. P. 34–40. DOI: https://doi.org/10.1109/MCOM.2017.1600613.

ДОДАТКИ

- Додаток А. Лістинг коду вбудованого програмне забезпечення мікроконтролера ESP32 (мовою С)

// === Файл ble_server.c ===

/*

* Локальний BLE-шлюз для LoRa Tracker (16-byte AES payload)

* Версія 2.0: Розподіл потоків по Характеристиках (GPS та Пароль)

*/

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include "freertos/FreeRTOS.h"

#include "freertos/task.h"

#include "freertos/queue.h"

#include "esp_system.h"

#include "esp_log.h"

#include "nvs_flash.h"

#include "esp_bt.h"

#include "esp_gap_ble_api.h"

#include "esp_gatts_api.h"

#include "esp_bt_defs.h"

#include "esp_bt_main.h"

#include "ble_server.h"

#include "data_types.h"

#include "crypto.h"

#define GATTS_TAG "BLE_TRACKER"

#define PROFILE_NUM 1

#define PROFILE_APP_ID 0

#define TRACKER_SVC_UUID       0x00FF

#define TRACKER_RX_GPS_UUID    0xFF01 // Сюди телефон шле свої координати

#define TRACKER_TX_GPS_UUID    0xFF02 // Звідси телефон читає координати інших (через Notify)

#define TRACKER_PASS_UUID      0xFF03 // Сюди телефон шле 16-байтний ключ AES

uint16_t global_packet_seq = 0; // Глобальний лічильник для пакетів з цього пристрою

uint16_t tracker_svc_handle;

uint16_t rx_gps_char_handle;

uint16_t tx_gps_char_handle;

uint16_t pass_char_handle;

uint16_t tx_descr_handle;

bool is_phone_connected = false;

bool is_notify_enabled = false;

struct gatts_profile_inst {

esp_gatts_cb_t gatts_cb;

uint16_t gatts_if;

uint16_t app_id;

uint16_t conn_id;

};

static void gatts_profile_event_handler(esp_gatts_cb_event_t event, esp_gatt_if_t gatts_if, esp_ble_gatts_cb_param_t *param);

static struct gatts_profile_inst gl_profile_tab[PROFILE_NUM] = {

[PROFILE_APP_ID] = {

.gatts_cb = gatts_profile_event_handler,

.gatts_if = ESP_GATT_IF_NONE,

},

};

static esp_ble_adv_data_t adv_data = {

.set_scan_rsp = false,

.include_name = true,

.include_txpower = false,

.min_interval = 0x0006,

.max_interval = 0x0010,

.appearance = 0x00,

.flag = (ESP_BLE_ADV_FLAG_GEN_DISC | ESP_BLE_ADV_FLAG_BREDR_NOT_SPT),

};

static esp_ble_adv_params_t adv_params = {

.adv_int_min        = 0x20,

.adv_int_max        = 0x40,

.adv_type           = ADV_TYPE_IND,

.own_addr_type      = BLE_ADDR_TYPE_PUBLIC,

.channel_map        = ADV_CHNL_ALL,

.adv_filter_policy  = ADV_FILTER_ALLOW_SCAN_ANY_CON_ANY,

};

static void ble_notify_task(void* param)

{

ESP_LOGI(GATTS_TAG, "BLE Notify Task Started");

LoRaPacket_t rx_packet;

while (1) {

// Чекаємо пакет з ефіру

if (xQueueReceive(rx_from_lora_queue, &rx_packet, portMAX_DELAY) == pdTRUE) {

// Якщо телефон підключений - миттєво відправляємо йому дані

if (is_phone_connected) {

esp_ble_gatts_send_indicate(

gl_profile_tab[PROFILE_APP_ID].gatts_if,

gl_profile_tab[PROFILE_APP_ID].conn_id,

tx_gps_char_handle,

16, rx_packet.raw, false);

ESP_LOGI(GATTS_TAG, "Відправлено 16 байт (GPS Data) на телефон!");

}

}

}

}

static void gap_event_handler(esp_gap_ble_cb_event_t event, esp_ble_gap_cb_param_t *param)

{

switch (event) {

case ESP_GAP_BLE_ADV_DATA_SET_COMPLETE_EVT:

ESP_LOGI(GATTS_TAG, "Налаштування реклами завершено. Запускаємо ефір...");

esp_ble_gap_start_advertising(&adv_params);

break;

case ESP_GAP_BLE_ADV_START_COMPLETE_EVT:

// Ця подія спрацьовує, коли антена фізично почала випромінювати сигнал

if (param->adv_start_cmpl.status == ESP_BT_STATUS_SUCCESS) {

ESP_LOGI(GATTS_TAG, ">>> BLE РЕКЛАМА УСПІШНО ЗАПУЩЕНА! Плата в ефірі! <<<");

} else {

ESP_LOGE(GATTS_TAG, ">>> ПОМИЛКА ЗАПУСКУ BLE РЕКЛАМИ! <<<");

}

break;

default:

break;

}

}

static void gatts_profile_event_handler(esp_gatts_cb_event_t event, esp_gatt_if_t gatts_if, esp_ble_gatts_cb_param_t *param)

{

switch (event) {

case ESP_GATTS_REG_EVT: {

esp_ble_gap_set_device_name("LoRa_Tracker");

esp_ble_gap_config_adv_data(&adv_data);

esp_gatt_srvc_id_t service_id = {

.is_primary = true,

.id.inst_id = 0x00,

.id.uuid.len = ESP_UUID_LEN_16,

.id.uuid.uuid.uuid16 = TRACKER_SVC_UUID,

};

esp_ble_gatts_create_service(gatts_if, &service_id, 12);

break;

}

case ESP_GATTS_CREATE_EVT: {

tracker_svc_handle = param->create.service_handle;

esp_ble_gatts_start_service(tracker_svc_handle);

esp_bt_uuid_t rx_gps_uuid = {.len = ESP_UUID_LEN_16, .uuid.uuid16 = TRACKER_RX_GPS_UUID};

esp_ble_gatts_add_char(tracker_svc_handle, &rx_gps_uuid, ESP_GATT_PERM_WRITE, ESP_GATT_CHAR_PROP_BIT_WRITE, NULL, NULL);

esp_bt_uuid_t tx_gps_uuid = {.len = ESP_UUID_LEN_16, .uuid.uuid16 = TRACKER_TX_GPS_UUID};

esp_ble_gatts_add_char(tracker_svc_handle, &tx_gps_uuid, ESP_GATT_PERM_READ, ESP_GATT_CHAR_PROP_BIT_NOTIFY, NULL, NULL);

esp_bt_uuid_t pass_uuid = {.len = ESP_UUID_LEN_16, .uuid.uuid16 = TRACKER_PASS_UUID};

esp_ble_gatts_add_char(tracker_svc_handle, &pass_uuid, ESP_GATT_PERM_WRITE, ESP_GATT_CHAR_PROP_BIT_WRITE, NULL, NULL);

break;

}

case ESP_GATTS_ADD_CHAR_EVT: {

if (param->add_char.char_uuid.uuid.uuid16 == TRACKER_RX_GPS_UUID) {

rx_gps_char_handle = param->add_char.attr_handle;

ESP_LOGI(GATTS_TAG, "Created RX_GPS Char");

}

else if (param->add_char.char_uuid.uuid.uuid16 == TRACKER_TX_GPS_UUID) {

tx_gps_char_handle = param->add_char.attr_handle;

ESP_LOGI(GATTS_TAG, "Created TX_GPS Char");

esp_bt_uuid_t descr_uuid = {.len = ESP_UUID_LEN_16, .uuid.uuid16 = ESP_GATT_UUID_CHAR_CLIENT_CONFIG};

esp_ble_gatts_add_char_descr(tracker_svc_handle, &descr_uuid, ESP_GATT_PERM_READ | ESP_GATT_PERM_WRITE, NULL, NULL);

}

else if (param->add_char.char_uuid.uuid.uuid16 == TRACKER_PASS_UUID) {

pass_char_handle = param->add_char.attr_handle;

ESP_LOGI(GATTS_TAG, "Created PASSWORD Char");

}

break;

}

case ESP_GATTS_ADD_CHAR_DESCR_EVT:

tx_descr_handle = param->add_char_descr.attr_handle;

break;

case ESP_GATTS_CONNECT_EVT:

ESP_LOGI(GATTS_TAG, "Smartphone Connected!");

gl_profile_tab[PROFILE_APP_ID].conn_id = param->connect.conn_id;

is_phone_connected = true;

break;

case ESP_GATTS_DISCONNECT_EVT:

ESP_LOGI(GATTS_TAG, "Smartphone Disconnected!");

is_phone_connected = false;

is_notify_enabled = false;

esp_ble_gap_start_advertising(&adv_params);

break;

case ESP_GATTS_WRITE_EVT: {

// ВАРІАНТ 1: Телефон увімкнув підписку (Notify)

if (param->write.handle == tx_descr_handle && param->write.len == 2) {

uint16_t descr_value = param->write.value[1] << 8 | param->write.value[0];

is_notify_enabled = (descr_value == 0x0001);

ESP_LOGI(GATTS_TAG, "Notify state changed to: %d", is_notify_enabled);

}

// ВАРІАНТ 2: Телефон прислав свої GPS КООРДИНАТИ

else if (param->write.handle == rx_gps_char_handle) {

if (param->write.len == 16) {

LoRaPacket_t tx_packet;

memcpy(tx_packet.raw, param->write.value, 16);

// ПАКУВАННЯ ЛІЧИЛЬНИКА ТА СТРИБКІВ

uint8_t current_hops = 0;

global_packet_seq++;

tx_packet.data.counter_hops = (current_hops << 13) | (global_packet_seq & 0x1FFF);

encrypt_packet(&tx_packet);

xQueueSend(tx_to_lora_queue, &tx_packet, portMAX_DELAY);

ESP_LOGI(GATTS_TAG, "Координати запаковано (Seq: %d), зашифровано і передано в LoRa!", global_packet_seq);

} else if (param->write.len == 2) {

extern uint16_t my_device_id;

// Збираємо 2 байти в одне число (Little Endian)

my_device_id = param->write.value[0] | (param->write.value[1] << 8);

ESP_LOGI(GATTS_TAG, "Отримано налаштування: Мій ID тепер %d", my_device_id);

}

else {

ESP_LOGW(GATTS_TAG, "GPS Packet must be 16 bytes!");

}

}

// ВАРІАНТ 3: Телефон прислав ПАРОЛЬ AES

else if (param->write.handle == pass_char_handle) {

if (param->write.len == 16) {

crypto_set_key(param->write.value);

ESP_LOGI(GATTS_TAG, "Новий пароль AES отримано з телефону і застосовано!");

} else {

ESP_LOGE(GATTS_TAG, "Security Error: AES key MUST be 16 bytes!");

}

}

if (param->write.need_rsp) {

esp_ble_gatts_send_response(gatts_if, param->write.conn_id, param->write.trans_id, ESP_GATT_OK, NULL);

}

break;

}

default:

break;

}

}

static void gatts_event_handler(esp_gatts_cb_event_t event, esp_gatt_if_t gatts_if, esp_ble_gatts_cb_param_t *param)

{

if (event == ESP_GATTS_REG_EVT) {

if (param->reg.status == ESP_GATT_OK) {

gl_profile_tab[param->reg.app_id].gatts_if = gatts_if;

} else {

return;

}

}

if (gatts_if == ESP_GATT_IF_NONE || gatts_if == gl_profile_tab[PROFILE_APP_ID].gatts_if) {

if (gl_profile_tab[PROFILE_APP_ID].gatts_cb) {

gl_profile_tab[PROFILE_APP_ID].gatts_cb(event, gatts_if, param);

}

}

}

void ble_server_init(void)

{

ESP_LOGI(GATTS_TAG, "Initializing LoRa Tracker System...");

esp_err_t ret = nvs_flash_init();

if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES || ret == ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUND) {

ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_erase());

ret = nvs_flash_init();

}

ESP_ERROR_CHECK(ret);

ESP_ERROR_CHECK(esp_bt_controller_mem_release(ESP_BT_MODE_CLASSIC_BT));

esp_bt_controller_config_t bt_cfg = BT_CONTROLLER_INIT_CONFIG_DEFAULT();

ESP_ERROR_CHECK(esp_bt_controller_init(&bt_cfg));

ESP_ERROR_CHECK(esp_bt_controller_enable(ESP_BT_MODE_BLE));

ESP_ERROR_CHECK(esp_bluedroid_init());

ESP_ERROR_CHECK(esp_bluedroid_enable());

ESP_ERROR_CHECK(esp_ble_gap_register_callback(gap_event_handler));

ESP_ERROR_CHECK(esp_ble_gatts_register_callback(gatts_event_handler));

ESP_ERROR_CHECK(esp_ble_gatts_app_register(PROFILE_APP_ID));

xTaskCreatePinnedToCore(ble_notify_task, "ble_notify", 4096, NULL, 5, NULL, 0);

}

// === Файл crypto.c ===

#include "crypto.h"

#include "mbedtls/aes.h"

#include "esp_log.h"

#include "nvs_flash.h"

#include "nvs.h"

#include <string.h>

static const char *TAG = "CRYPTO";

static const char *NVS_NAMESPACE = "storage";

static const char *NVS_KEY_NAME = "aes_key";

// 16-байтний ключ AES за замовчуванням

static uint8_t aes_key[16] = {

0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07,

0x08, 0x09, 0x0A, 0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0E, 0x0F

};

// Проста функція розрахунку контрольної суми (CRC8)

static uint8_t calculate_crc8(const uint8_t *data, size_t len) {

uint8_t crc = 0;

for (size_t i = 0; i < len; i++) {

crc ^= data[i];

for (uint8_t j = 0; j < 8; j++) {

if (crc & 0x80) crc = (crc << 1) ^ 0x07;

else crc <<= 1;

}

}

return crc;

}

// Читання ключа з NVS при старті

void crypto_init(void) {

nvs_handle_t my_handle;

esp_err_t err = nvs_open(NVS_NAMESPACE, NVS_READONLY, &my_handle);

if (err == ESP_OK) {

size_t required_size = 16;

err = nvs_get_blob(my_handle, NVS_KEY_NAME, aes_key, &required_size);

if (err == ESP_OK) {

ESP_LOGI(TAG, "Ключ AES успішно завантажено з NVS пам'яті!");

} else {

ESP_LOGW(TAG, "Ключ у пам'яті не знайдено. Використовується ключ за замовчуванням.");

}

nvs_close(my_handle);

} else {

ESP_LOGW(TAG, "Помилка відкриття NVS. Використовується ключ за замовчуванням.");

}

}

// Запис ключа в NVS при зміні через Bluetooth ---

void crypto_set_key(const uint8_t *new_key) {

// 1. Оновлюємо в оперативній пам'яті

memcpy(aes_key, new_key, 16);

// 2. Зберігаємо у флеш-пам'ять

nvs_handle_t my_handle;

esp_err_t err = nvs_open(NVS_NAMESPACE, NVS_READWRITE, &my_handle);

if (err == ESP_OK) {

nvs_set_blob(my_handle, NVS_KEY_NAME, aes_key, 16);

nvs_commit(my_handle); // Робимо комміт, щоб фізично записати дані

nvs_close(my_handle);

ESP_LOGI(TAG, "Новий ключ AES успішно збережено у флеш-пам'ять!");

} else {

ESP_LOGE(TAG, "Помилка збереження ключа в NVS!");

}

}

void encrypt_packet(LoRaPacket_t *packet) {

packet->data.crc = calculate_crc8(packet->raw, 15);

mbedtls_aes_context aes;

mbedtls_aes_init(&aes);

mbedtls_aes_setkey_enc(&aes, aes_key, 128);

mbedtls_aes_crypt_ecb(&aes, MBEDTLS_AES_ENCRYPT, packet->raw, packet->raw);

mbedtls_aes_free(&aes);

}

bool decrypt_packet(LoRaPacket_t *packet) {

mbedtls_aes_context aes;

mbedtls_aes_init(&aes);

mbedtls_aes_setkey_dec(&aes, aes_key, 128);

mbedtls_aes_crypt_ecb(&aes, MBEDTLS_AES_DECRYPT, packet->raw, packet->raw);

mbedtls_aes_free(&aes);

uint8_t calculated_crc = calculate_crc8(packet->raw, 15);

if (calculated_crc == packet->data.crc) {

return true;

} else {

return false;

}

}

#ifndef DATA_TYPES_H

#define DATA_TYPES_H

// === Файл data_types.h ===

#include <stdint.h>

#include <stdbool.h>

#include "freertos/FreeRTOS.h"

#include "freertos/queue.h"

#include "freertos/semphr.h"

typedef union {

struct __attribute__((packed)) {

uint16_t device_id;

int32_t  latitude;

int32_t  longitude;

uint16_t counter_hops;

int16_t  altitude;

uint8_t  bat_stat;

uint8_t  crc;

} data;

uint8_t raw[16];

} LoRaPacket_t;

extern QueueHandle_t tx_to_lora_queue;

extern QueueHandle_t rx_from_lora_queue;

extern SemaphoreHandle_t lora_spi_mutex;

extern SemaphoreHandle_t rx_interrupt_sem;

#endif

// === Файл radio_task.c ===

#include "radio_task.h"

#include "freertos/FreeRTOS.h"

#include "freertos/task.h"

#include "freertos/semphr.h"

#include "esp_log.h"

#include <string.h>

#include "driver/gpio.h"

#include "lora.h"

#include "data_types.h"

#include "crypto.h"

extern void lora_write_reg(int reg, int val);

static const char *TAG = "LORA_RADIO";

#define LORA_DIO0_PIN GPIO_NUM_26

#define MAX_HOPS_ALLOWED 4

#define MAX_TRACKED_DEVICES 20

// Макроси для розрізання 16 біт на (3 біти hops + 13 біт counter)

#define GET_COUNTER(val) ((val) & 0x1FFF)     // Маска для нижніх 13 біт

#define GET_HOPS(val)    ((val) >> 13)        // Зсув для верхніх 3 біт

uint16_t my_device_id = 0xFFFF;

// Структура для запису в таблицю

typedef struct {

uint16_t device_id;

uint16_t last_counter;

bool     is_active;

} TrackedDevice_t;

static TrackedDevice_t device_table[MAX_TRACKED_DEVICES] = {0};

// ФУНКЦІЯ ПЕРЕВІРКИ ПАКЕТУ

static bool is_packet_new(uint16_t dev_id, uint16_t counter) {

int empty_slot = -1;

if(my_device_id == dev_id)

return false;

for (int i = 0; i < MAX_TRACKED_DEVICES; i++) {

if (device_table[i].is_active && device_table[i].device_id == dev_id) {

// Вираховуємо різницю (з урахуванням переповнення 13-бітного лічильника на числі 8191)

int16_t diff = counter - device_table[i].last_counter;

if (diff < -4096) diff += 8192;

if (diff > 0) {

// лата була поза зоною дії і повернулася.

// Лічильник просто пішов уперед. Приймаємо без питань!

device_table[i].last_counter = counter;

return true;

}

else if (counter <= 5 && diff < -10) {

// Детектор перезавантаження (Жорсткий рестарт)

// Якщо новий лічильник дуже малий (1..5), а старий був великим (наприклад, 88), це означає, що плата втратила живлення і почала рахувати з нуля.

ESP_LOGW(TAG, "Виявлено перезавантаження пристрою ID %d! Скидаємо лічильник на %d", dev_id, counter);

device_table[i].last_counter = counter;

return true;

}

// Якщо ми дійшли сюди, значить це реально дублікат-луна або хакерська атака старим пакетом

return false;

}

if (!device_table[i].is_active && empty_slot == -1) {

empty_slot = i;

}

}

if (empty_slot != -1) {

device_table[empty_slot].device_id = dev_id;

device_table[empty_slot].last_counter = counter;

device_table[empty_slot].is_active = true;

ESP_LOGI(TAG, "Додано новий пристрій ID %d у базу. Лічильник: %d", dev_id, counter);

return true;

}

ESP_LOGW(TAG, "Таблиця пристроїв переповнена! Пакет ігнорується.");

return false;

}

static void IRAM_ATTR lora_dio0_isr_handler(void* arg) {

BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;

xSemaphoreGiveFromISR(rx_interrupt_sem, &xHigherPriorityTaskWoken);

if (xHigherPriorityTaskWoken) portYIELD_FROM_ISR();

}

static void lora_rx_task(void *pvParameters) {

uint8_t rx_buffer[16];

while (1) {

if (xSemaphoreTake(rx_interrupt_sem, portMAX_DELAY) == pdTRUE) {

if (xSemaphoreTake(lora_spi_mutex, pdMS_TO_TICKS(100)) == pdTRUE) {

int len = lora_receive_packet(rx_buffer, sizeof(rx_buffer));

if (len == 16) {

LoRaPacket_t rx_packet;

memcpy(rx_packet.raw, rx_buffer, 16);

if (decrypt_packet(&rx_packet)) {

// Розпаковуємо бітовий запис

uint16_t raw_val = rx_packet.data.counter_hops;

uint16_t seq = GET_COUNTER(raw_val);

uint8_t hops = GET_HOPS(raw_val);

if (hops >= MAX_HOPS_ALLOWED) {

ESP_LOGW(TAG, "Пакет від ID %d відхилено: досягнуто ліміт %d стрибків", rx_packet.data.device_id, hops);

}

else if (is_packet_new(rx_packet.data.device_id, seq)) {

ESP_LOGI(TAG, "RX: Прийнято СВІЖИЙ пакет! ID: %d, Seq: %d, Hops: %d", rx_packet.data.device_id, seq, hops);

//Віддаємо отримані координати на свій телефон

xQueueSend(rx_from_lora_queue, &rx_packet, 0);

if (hops + 1 < MAX_HOPS_ALLOWED) {

LoRaPacket_t relay_packet;

memcpy(&relay_packet, &rx_packet, sizeof(LoRaPacket_t));

uint8_t new_hops = hops + 1;

relay_packet.data.counter_hops = (new_hops << 13) | (seq & 0x1FFF);

// Оскільки ми змінили дані (hops), треба НАНОВО ЗАШИФРУВАТИ

// пакет і перерахувати CRC перед тим, як кидати в ефір!

encrypt_packet(&relay_packet);

ESP_LOGI(TAG, "MESH: Ретрансляція пакету від ID %d. Новий Hops: %d", rx_packet.data.device_id, new_hops);

// Кидаємо у чергу на передачу в ефір

xQueueSend(tx_to_lora_queue, &relay_packet, 0);

}

} else {

ESP_LOGI(TAG, "MESH: Ретрансляція зупинена. Досягнуто ліміт стрибків (%d)", MAX_HOPS_ALLOWED);

}

}else {

ESP_LOGI(TAG, "RX: Дублікат пакету від ID %d. Ігноруємо.", rx_packet.data.device_id);

}

}

}

lora_receive();

xSemaphoreGive(lora_spi_mutex);

}

}

}

static void lora_tx_task(void *pvParameters) {

LoRaPacket_t tx_packet;

while (1) {

if (xQueueReceive(tx_to_lora_queue, &tx_packet, portMAX_DELAY) == pdTRUE) {

ESP_LOGI(TAG, "TX: Починаю відправку в ефір...");

if (xSemaphoreTake(lora_spi_mutex, portMAX_DELAY) == pdTRUE) {

lora_send_packet(tx_packet.raw, 16);

lora_receive();

xSemaphoreGive(lora_spi_mutex);

ESP_LOGI(TAG, "TX: Відправка завершена.");

}

}

}

}

void radio_init(void) {

ESP_LOGI(TAG, "Ініціалізація LoRa SX1276...");

if (!lora_init()) {

ESP_LOGE(TAG, "Радіомодуль не знайдено!");

return;

}

lora_set_frequency(868000000);

lora_set_spreading_factor(9);

lora_set_bandwidth(125000);

lora_enable_crc();

gpio_config_t io_conf = {

.intr_type = GPIO_INTR_POSEDGE,

.pin_bit_mask = (1ULL << LORA_DIO0_PIN),

.mode = GPIO_MODE_INPUT,

.pull_up_en = 0,

.pull_down_en = 1

};

gpio_config(&io_conf);

gpio_install_isr_service(0);

gpio_isr_handler_add(LORA_DIO0_PIN, lora_dio0_isr_handler, NULL);

lora_write_reg(0x40, 0x00);

lora_receive();

ESP_LOGI(TAG, "Радіомодуль готовий. Запуск задач...");

xTaskCreatePinnedToCore(&lora_rx_task, "lora_rx", 4096, NULL, 5, NULL, 1);

xTaskCreatePinnedToCore(&lora_tx_task, "lora_tx", 4096, NULL, 6, NULL, 1);

}

- Додаток Б. Програмне забезпечення мобільного додатка Android (мовою Java)

// === Файл BleManager.java ===

package dev.drobot.gpstracking;

import android.annotation.SuppressLint;

import android.bluetooth.BluetoothAdapter;

import android.bluetooth.BluetoothDevice;

import android.bluetooth.BluetoothGatt;

import android.bluetooth.BluetoothGattCallback;

import android.bluetooth.BluetoothGattCharacteristic;

import android.bluetooth.BluetoothGattDescriptor;

import android.bluetooth.BluetoothGattService;

import android.bluetooth.BluetoothManager;

import android.bluetooth.BluetoothProfile;

import android.bluetooth.le.BluetoothLeScanner;

import android.bluetooth.le.ScanCallback;

import android.bluetooth.le.ScanResult;

import android.content.Context;

import android.util.Log;

import java.util.UUID;

@SuppressLint("MissingPermission")

public class BleManager {

private static final String TAG = "BleManager";

private static final UUID SERVICE_UUID    = UUID.fromString("000000ff-0000-1000-8000-00805f9b34fb");

private static final UUID RX_GPS_UUID     = UUID.fromString("0000ff01-0000-1000-8000-00805f9b34fb");

private static final UUID TX_GPS_UUID     = UUID.fromString("0000ff02-0000-1000-8000-00805f9b34fb");

private static final UUID PASS_UUID       = UUID.fromString("0000ff03-0000-1000-8000-00805f9b34fb");

private static final UUID CCCD_UUID       = UUID.fromString("00002902-0000-1000-8000-00805f9b34fb");

private Context context;

private BluetoothAdapter bluetoothAdapter;

private BluetoothLeScanner bluetoothLeScanner;

private BluetoothGatt bluetoothGatt;

private BluetoothGattCharacteristic rxCharacteristic;

private BleCallback callback;

// --- ОНОВЛЕНИЙ ІНТЕРФЕЙС ---

public interface BleCallback {

void onDeviceFound(BluetoothDevice device); // НОВЕ: викликається, коли знайдено плату

void onDeviceConnected();

void onDeviceDisconnected();

void onDataReceived(LoRaPacket packet);

}

public BleManager(Context context, BleCallback callback) {

this.context = context;

this.callback = callback;

BluetoothManager bluetoothManager = (BluetoothManager) context.getSystemService(Context.BLUETOOTH_SERVICE);

if (bluetoothManager != null) {

bluetoothAdapter = bluetoothManager.getAdapter();

if (bluetoothAdapter != null) {

bluetoothLeScanner = bluetoothAdapter.getBluetoothLeScanner();

}

}

}

// --- 1. СКАНУВАННЯ ЕФІРУ ---

// --- 1. СКАНУВАННЯ ЕФІРУ ---

public void startScan() {

// Якщо сканер порожній (наприклад, Bluetooth був вимкнений при старті) - пробуємо отримати його знову

if (bluetoothLeScanner == null && bluetoothAdapter != null) {

bluetoothLeScanner = bluetoothAdapter.getBluetoothLeScanner();

}

if (bluetoothLeScanner == null) {

Log.e(TAG, "Неможливо запустити сканер. Bluetooth вимкнено?");

return;

}

Log.i(TAG, "Пошук пристроїв LoRa_Tracker...");

bluetoothLeScanner.startScan(scanCallback);

}

// Відправляє рівно 2 байти (тільки ID) для конфігурації плати

public void sendDeviceId(int deviceId) {

if (bluetoothGatt == null || rxCharacteristic == null) {

Log.e("BLE", "Характеристика ще не готова!");

return;

}

byte[] idBytes = new byte[2];

idBytes[0] = (byte) (deviceId & 0xFF);          // Молодший байт

idBytes[1] = (byte) ((deviceId >> 8) & 0xFF);   // Старший байт

rxCharacteristic.setValue(idBytes);

// ЗМІНЕНО: Відправляємо без очікування відповіді, щоб не обривало зв'язок!

rxCharacteristic.setWriteType(BluetoothGattCharacteristic.WRITE_TYPE_NO_RESPONSE);

bluetoothGatt.writeCharacteristic(rxCharacteristic);

Log.i("BLE", "Базове налаштування: Відправлено ID " + deviceId + " на плату.");

}

public void stopScan() {

if (bluetoothLeScanner != null) {

bluetoothLeScanner.stopScan(scanCallback);

}

}

private final ScanCallback scanCallback = new ScanCallback() {

@Override

public void onScanResult(int callbackType, ScanResult result) {

BluetoothDevice device = result.getDevice();

String deviceName = device.getName();

// Шукаємо плати, назва яких ПОЧИНАЄТЬСЯ з "LoRa_Tracker" (щоб ловити _1, _2 тощо)

if( (deviceName != null )&& deviceName.startsWith("LoRa")) {

if (callback != null) {

// Передаємо знайдений пристрій у MainActivity для відображення у списку

callback.onDeviceFound(device);

}

}

}

};

// --- 2. ПУБЛІЧНИЙ МЕТОД ПІДКЛЮЧЕННЯ (Тепер ми викликаємо його вручну!) ---

public void connectToDevice(BluetoothDevice device) {

stopScan(); // Обов'язково зупиняємо сканування перед підключенням, щоб не вантажити радіомодуль телефону

Log.i(TAG, "Підключаємось до: " + device.getName() + " (" + device.getAddress() + ")");

bluetoothGatt = device.connectGatt(context, false, gattCallback);

}

private final BluetoothGattCallback gattCallback = new BluetoothGattCallback() {

@Override

public void onConnectionStateChange(BluetoothGatt gatt, int status, int newState) {

if (newState == BluetoothProfile.STATE_CONNECTED) {

Log.i(TAG, "Фізично підключено. Шукаємо сервіси...");

if (callback != null) callback.onDeviceConnected();

gatt.discoverServices();

} else if (newState == BluetoothProfile.STATE_DISCONNECTED) {

Log.w(TAG, "Відключено від плати.");

if (callback != null) callback.onDeviceDisconnected();

rxCharacteristic = null;

}

}

@Override

public void onServicesDiscovered(BluetoothGatt gatt, int status) {

if (status == BluetoothGatt.GATT_SUCCESS) {

BluetoothGattService service = gatt.getService(SERVICE_UUID);

if (service != null) {

rxCharacteristic = service.getCharacteristic(RX_GPS_UUID);

BluetoothGattCharacteristic txChar = service.getCharacteristic(TX_GPS_UUID);

if (txChar != null) {

gatt.setCharacteristicNotification(txChar, true);

BluetoothGattDescriptor descriptor = txChar.getDescriptor(CCCD_UUID);

if (descriptor != null) {

descriptor.setValue(BluetoothGattDescriptor.ENABLE_NOTIFICATION_VALUE);

gatt.writeDescriptor(descriptor);

Log.i(TAG, "Підписку на отримання координат активовано!");

}

}

}

}

}

@Override

public void onCharacteristicChanged(BluetoothGatt gatt, BluetoothGattCharacteristic characteristic) {

if (TX_GPS_UUID.equals(characteristic.getUuid())) {

byte[] data = characteristic.getValue();

LoRaPacket packet = LoRaPacket.unpack(data);

if (packet != null) {

if (callback != null) callback.onDataReceived(packet);

}

}

}

};

// --- 3. ВІДПРАВКА ДАНИХ (WRITE) ---

public void sendGpsData(byte[] data) {

if (bluetoothGatt == null || rxCharacteristic == null) return;

rxCharacteristic.setValue(data);

rxCharacteristic.setWriteType(BluetoothGattCharacteristic.WRITE_TYPE_DEFAULT);

bluetoothGatt.writeCharacteristic(rxCharacteristic);

}

public void sendPassword(byte[] passwordBytes) {

if (bluetoothGatt == null) return;

BluetoothGattService service = bluetoothGatt.getService(SERVICE_UUID);

if (service != null) {

BluetoothGattCharacteristic passChar = service.getCharacteristic(PASS_UUID);

if (passChar != null) {

passChar.setValue(passwordBytes);

bluetoothGatt.writeCharacteristic(passChar);

}

}

}

public void disconnect() {

if (bluetoothGatt != null) {

bluetoothGatt.disconnect();

bluetoothGatt.close();

bluetoothGatt = null;

}

}

}

// === Файл LoRaPacket.java ===

package dev.drobot.gpstracking;

import java.nio.ByteBuffer;

import java.nio.ByteOrder;

public class LoRaPacket {

public int deviceId;

public double latitude;

public double longitude;

public int counter;

public int hops;

public int altitude;

public int batteryStatus;

public boolean isSos; // Поле для статусу тривоги

public int  msgId;

// --- ПАКУВАННЯ (ДЛЯ ВІДПРАВКИ НА ПЛАТУ) ---

public static byte[] pack(int deviceId, double lat, double lon, int altitude, int batStat) {

ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate(16).order(ByteOrder.LITTLE_ENDIAN);

buffer.putShort((short) deviceId);

buffer.putInt((int) (lat * 10000000.0));

buffer.putInt((int) (lon * 10000000.0));

buffer.putShort((short) 0);

buffer.putShort((short) altitude);

// БРОНЕБІЙНИЙ ЗАХИСТ:

// Примусово обрізаємо до 1 байта, щоб ніякі сміттєві дані не пролізли

buffer.put((byte) (batStat & 0xFF));

buffer.put((byte) 0); // CRC

return buffer.array();

}

// --- РОЗПАКУВАННЯ (ДЛЯ ЧИТАННЯ З ПЛАТИ) ---

public static LoRaPacket unpack(byte[] data) {

if (data == null || data.length != 16) return null;

ByteBuffer buffer = ByteBuffer.wrap(data).order(ByteOrder.LITTLE_ENDIAN);

LoRaPacket packet = new LoRaPacket();

packet.deviceId = buffer.getShort() & 0xFFFF;

packet.latitude = buffer.getInt() / 10000000.0;

packet.longitude = buffer.getInt() / 10000000.0;

short counterHops = buffer.getShort();

packet.counter = counterHops & 0x1FFF;

packet.hops = (counterHops >> 13) & 0x07;

packet.altitude = buffer.getShort();

// --- ЗАХИСТ ЧИТАННЯ SOS ---

byte rawBatStat = buffer.get();

// 1. Перевіряємо найстарший біт (0x80) для SOS.

packet.isSos = (rawBatStat & 0x80) != 0;

// 2. Очищаємо найстарший біт маскою 0x7F, щоб отримати чистий заряд батареї (0-127)

packet.batteryStatus = rawBatStat & 0x7F;

return packet;

}

}

// === Файл TrackingService.java ===

package dev.drobot.gpstracking;

import android.app.Notification;

import android.app.NotificationChannel;

import android.app.NotificationManager;

import android.app.PendingIntent;

import android.app.Service;

import android.content.Intent;

import android.os.Build;

import android.os.IBinder;

import androidx.core.app.NotificationCompat;

public class TrackingService extends Service {

private static final String CHANNEL_ID = "TrackingServiceChannel";

@Override

public void onCreate() {

super.onCreate();

createNotificationChannel();

}

@Override

public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) {

// Створюємо сповіщення, яке робить сервіс "передплановим" (Foreground)

Intent notificationIntent = new Intent(this, MainActivity.class);

PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getActivity(this,

0, notificationIntent, PendingIntent.FLAG_IMMUTABLE);

Notification notification = new NotificationCompat.Builder(this, CHANNEL_ID)

.setContentTitle("LoRa Tracker")

.setContentText("Моніторинг працює у фоні...")

.setSmallIcon(R.mipmap.ic_launcher)

.setContentIntent(pendingIntent)

.build();

// Запуск сервісу (для Android 14+ вказуємо типи)

startForeground(1, notification);

return START_STICKY;

}

@Override

public void onDestroy() {

super.onDestroy();

}

@Override

public IBinder onBind(Intent intent) {

return null;

}

private void createNotificationChannel() {

if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O) {

NotificationChannel serviceChannel = new NotificationChannel(

CHANNEL_ID,

"Tracking Service Channel",

NotificationManager.IMPORTANCE_DEFAULT

);

NotificationManager manager = getSystemService(NotificationManager.class);

if (manager != null) manager.createNotificationChannel(serviceChannel);

}

}

}

// === Файл MainActivity.java ===

package dev.drobot.gpstracking;

import android.Manifest;

import android.annotation.SuppressLint;

import android.app.AlertDialog;

import android.bluetooth.BluetoothDevice;

import android.content.Intent;

import android.content.pm.PackageManager;

import android.graphics.Color;

import android.location.Location;

import android.os.Build;

import android.os.Bundle;

import android.os.Handler;

import android.os.Looper;

import android.text.InputType;

import android.widget.ArrayAdapter;

import android.widget.Button;

import android.widget.EditText;

import android.widget.TextView;

import android.widget.Toast;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import androidx.core.app.ActivityCompat;

import androidx.core.content.ContextCompat;

import org.mapsforge.map.rendertheme.ExternalRenderTheme;

import org.osmdroid.config.Configuration;

import org.osmdroid.util.GeoPoint;

import org.osmdroid.views.MapView;

import org.osmdroid.views.overlay.Marker;

import java.security.MessageDigest;

import java.util.ArrayList;

import java.util.HashMap;

import java.util.HashSet;

import java.util.List;

import java.util.Map;

import org.osmdroid.mapsforge.MapsForgeTileProvider;

import org.osmdroid.mapsforge.MapsForgeTileSource;

import org.osmdroid.util.BoundingBox;

import org.mapsforge.map.android.graphics.AndroidGraphicFactory;

import org.mapsforge.map.rendertheme.InternalRenderTheme;

import java.io.File;

import java.util.Set;

import org.osmdroid.tileprovider.util.SimpleRegisterReceiver;

import org.mapsforge.map.rendertheme.XmlRenderThemeMenuCallback;

import org.mapsforge.map.rendertheme.XmlRenderThemeStyleMenu;

@SuppressLint("MissingPermission")

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

public int DEVICE_NUM = 1; // Твій ID

private Button btnExit;

private GpsManager gpsManager;

private BleManager bleManager;

// UI Елементи

private Button btnScan, btnSos;

private TextView tvStatus;

private MapView map;

// Змінні для карти та списків

private List<BluetoothDevice> scannedDevices = new ArrayList<>();

private ArrayAdapter<String> listAdapter;

private AlertDialog scanDialog;

private Map<Integer, Marker> deviceMarkers = new HashMap<>(); // Зберігає маркери інших плат

private Map<Integer, Long> lastUpdateTimes = new HashMap<>();

private int myDeviceId = DEVICE_NUM;

private boolean isSosActive = false;

private double latestLat = 0.0;

private double latestLon = 0.0;

private boolean isBleConnected = false;

private Handler txHandler = new Handler(Looper.getMainLooper());

private Button btnCenter;

private int sentPacketsCount = 0;      // Скільки пакетів вже відправлено

private long currentTxInterval = 3000; // Початковий інтервал (3 секунди)

private int latestAlt = 0;

private Runnable txRunnable = new Runnable() {

@Override

public void run() {

if (!isBleConnected) return;

if (latestLat != 0.0 && latestLon != 0.0) {

int myBattery = getBatteryLevel(); // Беремо реальний заряд!

int batStat = myBattery & 0x7F;

if (isSosActive) batStat |= 0x80;

// 1. Пакуємо і відправляємо дані

byte[] dataForEsp32 = LoRaPacket.pack(myDeviceId, latestLat, latestLon, latestAlt, batStat);

bleManager.sendGpsData(dataForEsp32);

sentPacketsCount++; // Збільшуємо лічильник відправлених пакетів

// Передаємо 6 параметрів (включаючи батарею та лічильник):

updateMarkerOnMap(myDeviceId, latestLat, latestLon, isSosActive, myBattery,latestAlt);

// 2. АДАПТИВНА ЛОГІКА ІНТЕРВАЛУ (Бережемо ефір)

if (isSosActive) {

// РЕЖИМ ТРИВОГИ: Відправляємо часто!

currentTxInterval = 5000; // 5 секунд

} else if (sentPacketsCount <= 3) {

// ШВИДКИЙ СТАРТ: Перші 3 пакети швидко, щоб заявити про себе

currentTxInterval = 3000; // 3 секунди

} else {

// РЕЖИМ ТИШІ (Патруль): Спокійна відправка

currentTxInterval = 20000; // 20 секунд (або постав 30000 для 30 сек)

}

} else {

// Якщо GPS ще не знайдено, перевіряємо частіше, чи він не з'явився

currentTxInterval = 3000;

}

// Запускаємо наступний цикл з новим, адаптивним інтервалом

txHandler.postDelayed(this, currentTxInterval);

}

};

@Override

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

super.onCreate(savedInstanceState);

// Ініціалізація карти OSMdroid

Configuration.getInstance().load(getApplicationContext(), androidx.preference.PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(getApplicationContext()));

setContentView(R.layout.activity_main);

btnExit = findViewById(R.id.btnExit);

// 1. Ініціалізація всіх кнопок та полів (ОБОВ'ЯЗКОВО ПІСЛЯ setContentView)

btnScan = findViewById(R.id.btnScan);

btnSos = findViewById(R.id.btnSos);

tvStatus = findViewById(R.id.tvStatus);

map = findViewById(R.id.map);

btnCenter = findViewById(R.id.btnCenter);

// 2. Обробник кнопки ПОВНОГО ВИМКНЕННЯ

if (btnExit != null) {

btnExit.setOnClickListener(v -> {

new AlertDialog.Builder(this)

.setTitle("Завершення роботи")

.setMessage("Ви впевнені, що хочете повністю вимкнути систему та фоновий моніторинг?")

.setPositiveButton("Так, вийти", (dialog, which) -> shutdownApp())

.setNegativeButton("Скасувати", null)

.show();

});

}

// 3. Обробник кнопки центрування

btnCenter.setOnClickListener(v -> {

if (latestLat != 0.0 && latestLon != 0.0) {

GeoPoint myPoint = new GeoPoint(latestLat, latestLon);

map.getController().setZoom(18.0);

map.getController().animateTo(myPoint);

} else {

Toast.makeText(this, "Ще шукаю супутники... Зачекайте", Toast.LENGTH_SHORT).show();

}

});

// Налаштування карти

map.setMultiTouchControls(true);

map.getController().setZoom(18.0);

initVectorMap();

checkPermissions();

// 4. Обробник кнопки SOS

btnSos.setOnClickListener(v -> {

isSosActive = !isSosActive;

if (isSosActive) {

btnSos.setText("ВИМКНУТИ SOS");

btnSos.setBackgroundColor(Color.parseColor("#B71C1C"));

Toast.makeText(this, "РЕЖИМ ТРИВОГИ УВІМКНЕНО!", Toast.LENGTH_SHORT).show();

} else {

btnSos.setText("🚨 УВІМКНУТИ SOS 🚨");

btnSos.setBackgroundColor(Color.parseColor("#D32F2F"));

Toast.makeText(this, "Тривогу скасовано", Toast.LENGTH_SHORT).show();

}

});

// 5. Ініціалізація менеджерів (Bluetooth та GPS)

bleManager = new BleManager(this, new BleManager.BleCallback() {

@Override

public void onDeviceFound(BluetoothDevice device) {

runOnUiThread(() -> {

if (!scannedDevices.contains(device)) {

scannedDevices.add(device);

listAdapter.add(device.getName() + " (" + device.getAddress() + ")");

listAdapter.notifyDataSetChanged();

}

});

}

@Override

public void onDeviceConnected() {

isBleConnected = true;

// ЗАПУСК ФОНОВОЇ СЛУЖБИ для безперервного моніторингу

Intent serviceIntent = new Intent(MainActivity.this, TrackingService.class);

ContextCompat.startForegroundService(MainActivity.this, serviceIntent);

sentPacketsCount = 0;

runOnUiThread(() -> {

tvStatus.setText("Підключено 🟢");

tvStatus.setTextColor(Color.parseColor("#4CAF50"));

btnScan.setText("Відключитись");

});

new Handler(Looper.getMainLooper()).postDelayed(() -> {

if (isBleConnected) {

bleManager.sendDeviceId(myDeviceId);

runOnUiThread(() -> showPasswordDialog());

txHandler.post(txRunnable);

}

}, 1000);

}

@Override

public void onDeviceDisconnected() {

isBleConnected = false;

txHandler.removeCallbacks(txRunnable);

runOnUiThread(() -> {

tvStatus.setText("Відключено 🔴");

tvStatus.setTextColor(Color.parseColor("#F44336"));

btnScan.setText("Підключити плату");

});

}

@Override

public void onDataReceived(LoRaPacket packet) {

runOnUiThread(() -> updateMarkerOnMap(packet.deviceId, packet.latitude, packet.longitude, packet.isSos, packet.batteryStatus, packet.altitude));

}

});

gpsManager = new GpsManager(this, new GpsManager.LocationListenerCallback() {

@Override

public void onLocationChanged(Location location) {

boolean isFirstFix = (latestLat == 0.0);

latestLat = location.getLatitude();

latestLon = location.getLongitude();

latestAlt = (int) location.getAltitude();

int myOfflineBattery = getBatteryLevel();

updateMarkerOnMap(myDeviceId, latestLat, latestLon, isSosActive, myOfflineBattery, latestAlt);

if (isFirstFix) {

GeoPoint myPoint = new GeoPoint(latestLat, latestLon);

map.getController().setZoom(18.0);

map.getController().animateTo(myPoint);

Toast.makeText(MainActivity.this, "Супутники знайдено! Навожусь...", Toast.LENGTH_SHORT).show();

}

}

@Override

public void onStatusChanged(String provider, int status, Bundle extras) {}

});

btnScan.setOnClickListener(v -> {

if (isBleConnected) {

txHandler.removeCallbacks(txRunnable);

if (bleManager != null) {

bleManager.disconnect();

}

isBleConnected = false;

tvStatus.setText("Відключено 🔴");

tvStatus.setTextColor(Color.parseColor("#F44336"));

btnScan.setText("Підключити плату");

} else {

showDeviceSelectionDialog();

}

});

}

// --- ОТРИМАННЯ РЕАЛЬНОГО ЗАРЯДУ БАТАРЕЇ ---

private int getBatteryLevel() {

android.content.IntentFilter iFilter = new android.content.IntentFilter(android.content.Intent.ACTION_BATTERY_CHANGED);

android.content.Intent batteryStatus = registerReceiver(null, iFilter);

if (batteryStatus != null) {

int level = batteryStatus.getIntExtra(android.os.BatteryManager.EXTRA_LEVEL, -1);

int scale = batteryStatus.getIntExtra(android.os.BatteryManager.EXTRA_SCALE, -1);

return (int) ((level / (float) scale) * 100);

}

return 100; // Якщо щось піде не так

}

// Додали battery та msgId у параметри

// Замінили msgId на altitude

private void updateMarkerOnMap(int id, double lat, double lon, boolean sos, int battery, int altitude) {

lastUpdateTimes.put(id, System.currentTimeMillis());

GeoPoint point = new GeoPoint(lat, lon);

Marker marker = deviceMarkers.get(id);

if (marker == null) {

marker = new Marker(map);

map.getOverlays().add(marker);

deviceMarkers.put(id, marker);

}

String topText;

int markerColor;

if (id == myDeviceId) {

topText = "Я";

markerColor = Color.parseColor("#2196F3");

} else {

topText = "ID " + id;

markerColor = Color.parseColor("#4CAF50");

}

if (sos) {

topText += " 🚨 SOS";

markerColor = Color.parseColor("#F44336");

}

marker.setIcon(createTacticalMarkerIcon(topText, markerColor));

marker.setPosition(point);

marker.setAnchor(Marker.ANCHOR_CENTER, Marker.ANCHOR_CENTER);

marker.setInfoWindowAnchor(Marker.ANCHOR_CENTER, Marker.ANCHOR_TOP);

java.text.SimpleDateFormat sdf = new java.text.SimpleDateFormat("HH:mm:ss", java.util.Locale.getDefault());

String exactTime = sdf.format(new java.util.Date(lastUpdateTimes.get(id)));

// 1. Встановлюємо Заголовок

marker.setTitle(((id == myDeviceId) ? "Моя рація " : "Боєць ") + id);

// 2. Встановлюємо перший рядок в основний опис

marker.setSnippet("🔋 Батарея: " + battery + "%");

// 3. МАГІЯ: Решту рядків кладемо в приховане поле, яке не має лімітів!

marker.setSubDescription("⛰ Висота: " + altitude + " м\n⏱ Оновлено: " + exactTime);

map.invalidate();

}

// --- ДІАЛОГ ВИБОРУ ПРИСТРОЮ ---

private void showDeviceSelectionDialog() {

scannedDevices.clear();

listAdapter = new ArrayAdapter<>(this, android.R.layout.simple_list_item_1, new ArrayList<>());

AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);

builder.setTitle("Знайдені трекери:");

builder.setAdapter(listAdapter, (dialog, which) -> {

BluetoothDevice selectedDevice = scannedDevices.get(which);

bleManager.connectToDevice(selectedDevice);

bleManager.stopScan();

});

builder.setNegativeButton("Скасувати", (dialog, which) -> bleManager.stopScan());

scanDialog = builder.create();

scanDialog.show();

bleManager.startScan();

}

// --- ГЕНЕРАТОР ТАКТИЧНИХ ІКОНОК ---

private android.graphics.drawable.Drawable createTacticalMarkerIcon(String topText, int colorCode) {

// Створюємо порожнє полотно (Bitmap) 150x150 пікселів

android.graphics.Bitmap bitmap = android.graphics.Bitmap.createBitmap(150, 150, android.graphics.Bitmap.Config.ARGB_8888);

android.graphics.Canvas canvas = new android.graphics.Canvas(bitmap);

android.graphics.Paint paint = new android.graphics.Paint(android.graphics.Paint.ANTI_ALIAS_FLAG);

// 1. Малюємо текст (ID або SOS) зверху

paint.setColor(Color.BLACK); // Колір тексту

paint.setTextSize(26f); // Розмір тексту

paint.setFakeBoldText(true);

paint.setTextAlign(android.graphics.Paint.Align.CENTER);

// Малюємо білу обводку тексту (щоб читалося на будь-якому фоні карти)

paint.setStyle(android.graphics.Paint.Style.STROKE);

paint.setStrokeWidth(4f);

paint.setColor(Color.WHITE);

canvas.drawText(topText, 75, 40, paint);

// Малюємо сам чорний текст поверх обводки

paint.setStyle(android.graphics.Paint.Style.FILL);

paint.setColor(Color.BLACK);

canvas.drawText(topText, 75, 40, paint);

// 2. Малюємо кружечок (мітку) по центру

paint.setColor(colorCode);

canvas.drawCircle(75, 90, 20, paint); // Радіус 20

// 3. Малюємо біле кільце навколо кружечка для краси

paint.setColor(Color.WHITE);

paint.setStyle(android.graphics.Paint.Style.STROKE);

paint.setStrokeWidth(4f);

canvas.drawCircle(75, 90, 20, paint);

return new android.graphics.drawable.BitmapDrawable(getResources(), bitmap);

}

// --- ДІАЛОГ ВВЕДЕННЯ ПАРОЛЯ ---

private void showPasswordDialog() {

AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);

builder.setTitle("Ключ шифрування мережі");

builder.setMessage("Введіть пароль вашої групи (наприклад: 'AlphaTeam2026')");

final EditText input = new EditText(this);

input.setInputType(InputType.TYPE_CLASS_TEXT | InputType.TYPE_TEXT_VARIATION_PASSWORD);

builder.setView(input);

builder.setPositiveButton("Встановити", (dialog, which) -> {

String password = input.getText().toString();

sendPasswordHash(password);

});

builder.setCancelable(false); // Заборонити закривати повз кнопку

builder.show();

}

// --- ХЕШУВАННЯ ТА ВІДПРАВКА ПАРОЛЯ ---

private void sendPasswordHash(String password) {

try {

MessageDigest digest = MessageDigest.getInstance("SHA-256");

byte[] hash = digest.digest(password.getBytes("UTF-8"));

// Відправляємо перші 16 байт хешу як ключ для AES

byte[] aesKey = new byte[16];

System.arraycopy(hash, 0, aesKey, 0, 16);

bleManager.sendPassword(aesKey);

Toast.makeText(this, "Ключ встановлено!", Toast.LENGTH_SHORT).show();

} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

}

}

private void shutdownApp() {

// Зупиняємо відправку координат

txHandler.removeCallbacks(txRunnable);

// Зупиняємо фонову службу

Intent serviceIntent = new Intent(this, TrackingService.class);

stopService(serviceIntent);

// Відключаємо Bluetooth

if (bleManager != null) bleManager.disconnect();

// Зупиняємо GPS

if (gpsManager != null) gpsManager.stopLocationUpdates();

// Повністю закриваємо додаток

finishAffinity();

System.exit(0);

}

private void checkPermissions() {

// ... (ТВІЙ СТАРИЙ КОД checkPermissions без змін)

List<String> needed = new ArrayList<>();

needed.add(Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION);

needed.add(Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION);

needed.add(Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE);

if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.S) {

needed.add(Manifest.permission.BLUETOOTH_SCAN);

needed.add(Manifest.permission.BLUETOOTH_CONNECT);

}

List<String> toRequest = new ArrayList<>();

for (String p : needed) {

if (ContextCompat.checkSelfPermission(this, p) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {

toRequest.add(p);

}

}

if (!toRequest.isEmpty()) {

ActivityCompat.requestPermissions(this, toRequest.toArray(new String[0]), 100);

}

}

@Override

protected void onResume() {

super.onResume();

map.onResume(); // Важливо для OSMdroid

gpsManager.startLocationUpdates();

}

@Override

protected void onPause() {

super.onPause();

map.onPause(); // Важливо для OSMdroid

gpsManager.stopLocationUpdates();

bleManager.stopScan();

}

private void initVectorMap() {

AndroidGraphicFactory.createInstance(getApplication());

// Вказуємо нашу створену підпапку

File mapFile = new File(getExternalFilesDir(null), "Ukraine_oam.osm.map");

File themeFile = new File(getExternalFilesDir(null), "Elevate.xml");

if (mapFile.exists()) {

try {

org.mapsforge.map.rendertheme.XmlRenderTheme theme;

if (themeFile.exists()) {

try {

// Завантажуємо тему повністю, без жодних обрізань у коді

theme = new org.mapsforge.map.rendertheme.ExternalRenderTheme(themeFile);

} catch (Exception e) {

theme = InternalRenderTheme.DEFAULT;

}

}else {

// Якщо теми немає - використовуємо стандартну (пласку)

theme = InternalRenderTheme.DEFAULT;

Toast.makeText(this, "Тему Elevate не знайдено, використовую стандартну", Toast.LENGTH_SHORT).show();

}

MapsForgeTileSource tileSource = MapsForgeTileSource.createFromFiles(

new File[]{mapFile},

theme,

"OSMARENDER"

);

tileSource.setUserScaleFactor(1.5f);

org.osmdroid.tileprovider.util.SimpleRegisterReceiver receiver = new org.osmdroid.tileprovider.util.SimpleRegisterReceiver(this);

MapsForgeTileProvider provider = new MapsForgeTileProvider(receiver, tileSource, null);

map.setTileProvider(provider);

Toast.makeText(this, "Векторну топографічну карту завантажено", Toast.LENGTH_SHORT).show();

} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

Toast.makeText(this, "Помилка завантаження теми: " + e.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();

}

} else {

Toast.makeText(this, "Файл карти ukraine.map не знайдено", Toast.LENGTH_LONG).show();

}

}

}

- Додаток В. Додаткові графічні та апаратні матеріали комплексу

Рис. В.1. UML-діаграма класів та об'єктної моделі мобільного додатка Android.

Рис. В.2. Зовнішній вигляд апаратного вузла комплексу.

Рис. В.3. Компонування апаратного вузла комплексу.